常用气体的钢瓶颜色标志大全

| 序号 | 充装气体名称 |  | 化学式 | 瓶色 | 字样 | 字色 | 色环 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙炔 |  |  | 白 | 乙炔不可近火 | 大红 |  |
| 2 | 氢 |  | H2 | 淡绿 | 氢 | 大红 | P＝20，淡黄色单环 P＝30，淡黄色双环 |
| 3 | 氧 |  | O2 | 淡（酞）兰 | 氧 | 黑 | P＝20，白色单环 P＝30，白色双环 |
| 4 | 氮 |  | N2 | 黑 | 氮 | 淡黄 |  |
| 5 | 空气 |  |  | 黑 | 空气 | 白 |  |
| 6 | 二氧化碳 |  | CO2 | 铝白 | 液化二氧化碳 | 黑 | P＝20，黑色单环 |
| 7 | 氨 |  | NH3 | 淡黄 | 液化氨 | 黑 |  |
| 8 | 氯 |  | Cl2 | 深绿 | 液化氯 | 白 |  |
| 9 | 氟 |  | F2 | 白 | 氟 | 黑 |  |
| 10 | 一氧化氮 |  | NO | 白 | 一氧化氮 | 黑 |  |
| 11 | 二氧化氮 |  | NO2 | 白 | 液化二氧化氮 | 黑 |  |
| 12 | 碳酰氯 |  | COCl2 | 白 | 液化光气 | 黑 |  |
| 13 | 砷化氢 |  | AsH3 | 白 | 液化砷化氢 | 大红 |  |
| 14 | 磷化氢 |  | PH3 | 白 | 液化磷化氢 | 大红 |  |
| 15 | 乙硼烷 |  | B2H6 | 白 | 液化乙硼烷 | 大红 |  |
| 16 | 四氟甲烷 |  | CF4 | 铝白 | 氟氯烷14 | 黑 |  |
| 17 | 二氟二氯甲烷 |  | CCl2F2 | 铝白 | 液化氟氯烷12 | 黑 |  |
| 18 | 二氟溴氯甲烷 |  | CBrClF2 | 铝白 | 液化氟氯烷12B1 | 黑 |  |
| 19 | 三氟氯甲烷 |  | CClF3 | 铝白 | 液化氟氯烷13 | 黑 | P＝12.5，深绿色单环 |
| 20 | 三氟溴甲烷 |  | CBrF3 | 铝白 | 液化氟氯烷B1 | 黑 |  |
| 21 | 六氟乙烷 |  | CF3CF3 | 铝白 | 液化氟氯烷116 | 黑 |  |
| 22 | 一氟二氯甲烷 |  | CHCl2F | 铝白 | 液化氟氯烷21 | 黑 |  |
| 23 | 二氟氯甲烷 |  | CHClF2 | 铝白 | 液化氟氯烷22 | 黑 |  |
| 24 | 三氟甲烷 |  | CHF3 | 铝白 | 液化氟氯烷23 | 黑 |  |
| 25 | 四氟二氯乙烷 |  | CClF2－CClF2 | 铝白 | 液化氟氯烷114 | 黑 |  |
| 26 | 五氟氯乙烷 |  | CF3－CClF2 | 铝白 | 液化氟氯烷115 | 黑 |  |
| 27 | 三氟氯乙烷 |  | CH2Cl－CF3 | 铝白 | 液化氟氯烷133a | 黑 |  |
| 28 | 八氟环丁烷 |  |  | 铝白 | 液化氟氯烷C318 | 黑 |  |
| 29 | 二氟氯乙烷 |  | CH3CClF2 | 铝白 | 液化氟氯烷142b | 大红 |  |
| 30 | 1，1，1三氟乙烷 |  | CH3CF3 | 铝白 | 液化氟氯烷143a | 大红 |  |
| 31 | 1，1二氟乙烷 |  | CH3CHF2 | 铝白 | 液化氟氯烷152a | 大红 |  |
| 32 | 甲烷 |  | CH4 | 棕 | 甲烷 | 白 | P＝20，淡黄色单环 P＝30，淡黄色双环 |
| 33 | 天然气 |  |  | 棕 | 天然气 | 白 |  |
| 34 | 乙烷 |  | CH3CH3 | 棕 | 液化乙烷 | 白 | P＝15，淡黄色单环 P＝20，淡黄色双环 |
| 35 | 丙烷 |  | CH3CH2CH3 | 棕 | 液化丙烷 | 白 |  |
| 36 | 环丙烷 |  |  | 棕 | 液化环丙烷 | 白 |  |
| 37 | 丁烷 |  | CH3CH2CH2CH3 | 棕 | 液化丁烷 | 白 |  |
| 38 | 异丁烷 |  | (CH3)3CH | 棕 | 液化异丁烷 | 白 |  |
| 39 | 液化石油气 | 工业用 |  | 棕 | 液化石油气 | 白 |  |
|  |  | 民用 |  | 银灰 | 液化石油气 | 大红 |  |
| 40 | 乙烯 |  | CH2=CH2 | 棕 | 液化乙烯 | 淡黄 | P＝15，白色单环 P＝20，白色双环 |
| 41 | 丙稀 |  | CH3CH=CH2 | 棕 | 液化丙稀 | 淡黄 |  |
| 42 | 丁烯－1 |  | CH3CH2CH=CH2 | 棕 | 液化丁烯 | 淡黄 |  |
| 43 | 顺丁烯－2 |  |  | 棕 | 液化顺丁烯 | 淡黄 |  |
| 44 | 反丁烯－2 |  |  | 棕 | 液化反丁烯 | 淡黄 |  |
| 45 | 异丁烯 |  | (CH3)2C=CH2 | 棕 | 液化异丁烯 | 淡黄 |  |
| 46 | 丁二烯－1，3 |  | CH2=(CH)2=CH2 | 棕 | 液化丁二烯 | 淡黄 |  |
| 47 | 氩 |  | Ar | 银灰 | 氩 | 深绿 | P＝20，白色单环 P＝30，白色双环 |
| 48 | 氦 |  | He | 银灰 | 氦 | 深绿 |  |
| 49 | 氖 |  | Ne | 银灰 | 氖 | 深绿 |  |
| 50 | 氪 |  | Kr | 银灰 | 氪 | 深绿 |  |
| 51 | 氙 |  | Xe | 银灰 | 液氙 | 深绿 |  |
| 52 | 三氟化硼 |  | BF3 | 银灰 | 氟化硼 | 黑 |  |
| 53 | 一氧化二氮 |  | N2O | 银灰 | 液化笑气 | 黑 | P＝15，深绿色单环 |
| 54 | 六氟化硫 |  | SF6 | 银灰 | 液化六氟化硫 | 黑 | P＝12.5，深绿色单环 |
| 55 | 二氧化硫 |  | SO2 | 银灰 | 液化二氧化硫 | 黑 |  |
| 56 | 三氯化硼 |  | BCl3 | 银灰 | 液化氯化硼 | 黑 |  |
| 57 | 氟化氢 |  | HF | 银灰 | 液化氟化氢 | 黑 |  |
| 58 | 氯化氢 |  | HCl | 银灰 | 液化氯化氢 | 黑 |  |
| 59 | 溴化氢 |  | HBr | 银灰 | 液化溴化氢 | 黑 |  |
| 60 | 六氟丙稀 |  | CF3CF=CF2 | 银灰 | 液化全氟丙稀 | 黑 |  |
| 61 | 硫酰氟 |  | SO2F2 | 银灰 | 液化硫酰氟 | 黑 |  |
| 62 | 氚 |  | D2 | 银灰 | 氚 | 大红 |  |
| 63 | 一氟化碳 |  | CO | 银灰 | 一氟化碳 | 大红 |  |
| 64 | 氟乙烯 |  | CH2=CHF | 银灰 | 液化氟乙烯 | 大红 | P＝12.5，深黄色单环 |
| 65 | 1，1二氟乙烯 |  | CH2=CF2 | 银灰 | 液化偏二氟乙烯 | 大红 |  |
| 66 | 甲硅烷 |  | SiH4 | 银灰 | 液化甲硅烷 | 大红 |  |
| 67 | 氯甲烷 |  | CH3Cl | 银灰 | 液化氯甲烷 | 大红 |  |
| 68 | 溴甲烷 |  | CH3Br | 银灰 | 液化溴甲烷 | 大红 |  |
| 69 | 氯乙烷 |  | C2H5Cl | 银灰 | 液化氯乙烷 | 大红 |  |
| 70 | 氯乙烯 |  | CH2=CHCl | 银灰 | 液化氯乙烯 | 大红 |  |
| 71 | 三氟氯乙烯 |  | CF2=CClF | 银灰 | 液化三氟氯乙烯 | 大红 |  |
| 72 | 溴乙烯 |  | CH2=CHBr | 银灰 | 液化溴乙烯 | 大红 |  |
| 73 | 甲胺 |  | CH3NH2 | 银灰 | 液化甲胺 | 大红 |  |
| 74 | 二甲胺 |  | (CH3)2NH | 银灰 | 液化二甲胺 | 大红 |  |
| 75 | 三甲胺 |  | (CH3)3N | 银灰 | 液化三甲胺 | 大红 |  |
| 76 | 乙胺 |  | C2H5NH2 | 银灰 | 液化乙胺 | 大红 |  |
| 77 | 二甲醚 |  | CH3OCH3 | 银灰 | 液化甲醚 | 大红 |  |
| 78 | 甲基乙烯基醚 |  | CH2=CHOCH3 | 银灰 | 液化乙烯基甲醚 | 大红 |  |
| 79 | 环氧乙烷 |  |  | 银灰 | 液化环氧乙烷 | 大红 |  |
| 80 | 甲硫醇 |  | CH3SH | 银灰 | 液化甲硫醇 | 大红 |  |
| 81 | 硫化氢 |  | H2S | 银灰 | 液化硫化氢 | 大红 |  |
| 注 1 色环栏内的P是气瓶的公称工作压力，MPa。 2 序号39，民用液化石油气瓶上的字样应排成二行，“家用燃料”居中的下方为“(LPG)”。 |  |  |  |  |  |  |  |