第1部分 产品概述

产品名称：含5%以内甲烷的氮气

化学品名称：甲烷/氮气混合气

分子式：甲烷-CH4    氮气-N2

生产商：广州市世源气体有限公司

产品信息（查询电话）：020-34507954

MSDS号码：1071                            修订次数：2

复审日期： 1998年10月                      修订日期： 1998年10月

第2部分 主要组成与性状

含5%以内甲烷的氮气

CAS号码：甲烷：74-82-8

暴露极限：

OSHA:PEL-TWA  未建立

AGIH:TLV-TWA  简单窒息剂

NIOSH：IDLH  未建立

第3部分 危害概述

紧急情况综述

本产品是一种无毒、无色、无嗅不可燃的以一定压力储存于钢瓶中的压缩气体。当空气中价位/氮气混合气含量过高而使空气中氧含量低于19.5%时，会导致快速窒息。营救人员需配备自给式呼吸器（SCBA）。

紧急联系电话

86 02 34507954

急性潜在健康影响：

暴露途径：

眼睛接触：无不良影响。

摄入：不适用

吸入：本产品无毒，但可以置换出空气中的氧气而引起窒息。暴露于氧含量不足（在19.5%以下）的空气中可能引起眩晕，疲倦，恶心，呕吐，唾液过多，反应迟钝，失去知觉甚至死亡。暴露于氧含量小于12%的空气中，将会无任何先兆地失去知觉，失去自我救护的能力。

皮肤接触：无不良影响

多次暴露的潜在健康影响

侵入路径：吸入

症状：无

损害器官：无

过分暴露造成的病情恶化：无

致癌性：未被NTP、OSHA Subpart Z及IARC列为致癌物或潜在致癌物。

第4部分 急救措施

眼接触：不适用

摄入：不适用

吸入：将其移至空气清新处。若停止呼吸，采用人工呼吸。若呼吸困难，则输氧，并迅速进行医务处理。

皮肤接触：不适用

医生须知：无

第5部分 火灾和爆炸

闪点：                         自燃温度：                       燃烧极限：

不适用                         不适用                           不适用

灭火剂：甲烷/氮气混合气不可燃，也不助燃。使用适合其周围火情的灭火剂。

特殊灭火指导：从泄漏区疏散所有人。喷水冷却钢瓶直到火被扑灭。如果可能，从火场移走甲烷/氮气混合气钢瓶。营救人员需用自给式呼吸器。

异常火灾和爆炸危害：大部分气瓶设计了温度升高时的泄压装置。由于热量的作用气瓶内压力会升高，如果泄压装置失灵会引起钢瓶爆破。

有害的燃烧产物：无

第6部分 意外泄漏应急处理

泄放或泄漏处理步骤：撤离立即受影响的区域。对泄漏区域加强通风并检测氧气含量。使用合适的防护装备（SCBA）。如有可能关闭泄漏源。隔离所有泄漏钢瓶。若从容器内及泄压阀或其他阀门泄漏，则需与供货商联系。若泄漏来自用户系统，关掉罐阀门，在修复前一定要泄压。

第7部分 使用与储存

储存：在通风良好、安全且不受天气影响的地方存储，钢瓶应直立摆放。应保持阀盖和输出阀的密封完好。存储温度不可高于125°F（52°C），存储区域应远离频繁出入处和紧急出口。将空瓶与满瓶分开存放。使用先进先出系统以防满瓶存储时间过长。

使用：一定不要拉、滚动或滑动钢瓶。用合适的手推车来移动钢瓶，不要试图抓住气瓶的盖子来拎起它。保证气瓶在使用的全过程中为固定状态.用一个减压调节阀安全的从气瓶内释放气体。用单向阀来防止倒流回钢瓶。使用设计合理的管线及设备以保证能承受需要的压力.不要用明火或其他附近的热源加热钢瓶的任何部分。一旦钢瓶与管线接好，应仔细，缓慢的打开阀门。如果使用者在操作气瓶阀时有困难，需停止使用，并与供应商联系。不可将工具（如扳手，螺丝刀等）插入阀盖内。否则会损坏阀并引起泄漏。使用可调节的带扳手来打开过紧或生锈的阀帽。

特殊注意要求：永远遵守Compressed GasAssociation。（美国压缩气体协会，电话 703-412-0900)的pamphlet CGA P-1,Safe Handling of Compressed Gases in Containers的要求储存和使用压缩气体。当地的法规可能要求存储和操作时，要有特殊的设备。

注意：使用本产品必须注意由于积累而使浓度升高造成的危害，尤其是在有限空间内。必须遵守OSHA的规定，特别是29CFR 1910.146(有限空间)。

第8部分 暴露控制/个人防护

工程控制：

通风：应有良好的通风/或工艺专用的排风来防止气体浓度过高。监测工作区域的氧含量，确保其不小于19.5%。

呼吸系统的防护：

紧急情况：不要进入之前检查该区域空气中的氧含量是否不足。在缺氧（<19.5%）环境中应使用空气供给式呼吸器。过滤式呼吸器将不起作用。

对眼的保护：使用钢瓶时建议佩戴安全眼镜。

对皮肤的保护：当搬运钢瓶时建议带皮手套。。

其它防护设备：当搬运钢瓶时建议要穿安全鞋。

第9部分 物理及化学性质

外观，嗅觉及状态：无色无味气体。

蒸汽压：永久的混合气体

分子量：37.5

沸点：（1个大气压）-291.6°F

比重（也称作蒸汽密度）（空气=1）：1.3

气体密度：（70°F(21.1°C)，1atm）： 0.0981b/cu ft

比容（70°F(21.1°C)，1atm）：10.3cu ft/lb

第10部分 稳定性和反应活性

化学稳定性：稳定

需避免的状况：钢瓶存储温度不可高于125°F（52°C）

不兼容性：无

反应活性：

A、有害的分解物：无

B、有害的聚合反应：不会发生

第11部分 毒性学资料

LC50(吸入)：未建立.甲烷与氮气都是简单的窒息剂。

LD50(口服)：未建立

LD50(皮肤)：未建立

致癌性：没有数据

皮肤腐蚀性：甲烷与氮气混合气不腐蚀皮肤。

其他注意事项：无

第12部分 生态方面的影响

水毒性：未测定

流动性：未测定

持续性和生物可降解性：未测定

潜在的生物富集：未测定

备注：产品中不含任何1类或2类的分解臭氧的化学物质。

第13部分 废弃处理

未使用过的产品/空的容器：将空的容器及未用的产品返回给供应商。不要将未用的产品擅自处理掉。运输前应确保瓶阀是否已关好，输出阀已重新装好并将阀盖固定好。

处理方法：紧急情况时可在通风良好的地方或用户外固定钢瓶慢慢排放。

第14部分 运输信息

DOT运输名称：压缩气体，N.O.S(Compressed Gases，N.O.S.)

危险级别：2.2

识别编号：UN1956

运输标签：不可燃气体

告示牌（如需要）：不可燃气体

特殊的运输信息：钢瓶应直立在通风设施良好的卡车上进行运输，不要在客车上运输。运输前应确认瓶阀已关好，输出阀已重新装好并将钢瓶帽固定好。

注意：压力气瓶只能由资格的压缩气体生产厂家进行重新充装。未经钢瓶所有权厂商书面同意，而擅自运输和充装的气瓶是违反联邦法（49CFR173.301）的行为。

第15部分 相关法规

美国联邦政府法规：

EPA-环境保护署

CERCLA：Comprehensive Environmental Response，Compensation，and Liability Act of 1980（40 CFR parts 117 and 302）

需报告的数量（RQ）：无

SARA TITLE III: Superfund Amendment and Reauthorization Act

SECTION 302/304:紧急计划与通知（40 CFR Parts 355）

极端有害物质：甲烷/氮气混合气未被列入

计划限制数量（TPQ）：无

需报告的数量（RQ）：无

SECTION 311/312部分：有害化学品报告（40 CFR Part370）

立即对健康影响：否                          压力：是

稍后对健康影响：否                          反应性：否

火灾：是

SECTION 313：有毒化学品泄漏报告（40 CFR Part 372）

根据SECTION313甲烷/氮气混合气未被列为需报告的化学品。

CLEAN AIR ACT:SECTION 112(r)：Risk Management Programs for Chemical Accidental Release（40 CFR Part 68）

甲烷/氮气混合气被列为被管理的物质

限制数量（TPQ）：无

TSCA—有毒物质控制法案

甲烷/氮气混合气被列入TSCA的目录中

OSHA-OCCUPTIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRAT I ON:

29 CFR Part 1910.119：非常有害化学品的工艺安全管理

甲烷/氮气混合气未被附录A列为非常有害的化学品。

限制数量（TPQ）：无

STATE REGULATIONS：

CALIFORNIA:

Propostion65：本产品不含任何此状态下California州要求警示的列表中的物质。

第16部分 其它信息

危害等级：NFPA等级：                            HMIS等级：

健康：0                                 健康：0

可燃性：0                               可燃性：0

反应性：0                               反应性：0

特殊说明：SA

压缩气体协会（Compressed Gas Association）要求标识简单窒息。