创维半导体(深圳)有限公司

建设项目环境影响报告书

（简本）

重庆市环境保护工程设计研究院有限公司

深圳市环境工程咨询服务中心

2006年12月

责任表

项目名称： 创维半导体（深圳）有限公司建设项目

委托单位：  深圳创维-RGB电子有限公司

承担单位：  重庆市环境保护工程设计研究院有限公司

深圳市环境工程咨询服务中心

证书编号：  国环评证乙字第3106号

国环评证乙字第283号

项目负责人：肖梅娟   [环评岗证字第C28050006号]

张琳琳[环评岗证字第B28310005号]

参加人员：

| 姓名 | 上岗证号 | 分工 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- |
| 肖梅娟 | C28050006 | 第4、6、7、8、9 部分编写 |  |
| 庄毅璇 | C2805001 | 第11、12、13、14、15部分编写 |  |
| 张琳琳 | B28310005 | 第1、2、3、5、10 部分编写 |  |
| 杨小毛 | A10330013 | 审核 |  |
| 马九秋 | B28310002 | 审核 |  |
| 温致平 | B28310013 | 审定 |  |

目   录

1	总则	4

1.1任务来源	4

1.2评价标准	5

1.3评价时段和重点	6

1.4评价范围及等级	6

2  项目选址区环境概况	8

2.1 项目选址地理位置	8

2.2 区域社会经济概况	9

2.3 项目选址地的区域规划	9

2.4项目土地利用现状和周边环境	10

2.5项目周边环境敏感点	12

3  项目概况	13

3.1项目基本情况	13

3.2厂区平面布置	14

3.3主要生产设施、设备	15

3.4主要生产原、辅材料	16

3.5消防设施	19

3.7劳动定员及生产制度	20

4  工程分析及环境影响因素识别	21

4.1施工期环境影响因素分析	21

4.2运营期环境影响因素分析	22

5 环境质量现状评价	34

5.1水环境质量现状评价	34

5.2大气环境质量现状评价	35

5.3声环境质量现状评价	35

6 施工期环境影响评价与预防措施	36

6.1施工废水	36

6.2施工噪声	36

6.3施工扬尘	36

6.4固体废物	36

7 运营期环境影响评价	37

7.1水环境影响评价	37

7.2大气环境影响评价	37

7.3声环境影响评价	50

7.4固体废物和废液环境影响分析	50

8环境风险评价	52

8.1环境风险识别	52

8.2重大危险源识别	52

8.3泄漏事故影响评价	52

8.4爆炸、火灾风险分析	54

8.5安全预评估结论	55

8.6风险防范与应急措施	55

9 运营期环境保护措施及可行性论证	56

9.1生产废水污染防治措施	56

9.2大气污染防治措施	56

9.3噪声污染防治措施	59

9.4固体废物污染防治措施	59

9.5厂区绿化措施	60

9.6环境管理	61

10 环境经济损益分析	62

11公众参与	63

11.1调查方法	63

11.2公众意见调查表	63

11.3公众意见统计与分析	65

11.4对公众意见的分析和采纳说明	67

13 项目选址合理性论证	69

13.1项目环境合理性分析判据	69

13.2项目性质与产业政策	69

13.3项目选址的环境功能分区	69

13.4项目选址与规划的相符性	69

13.5特征污染物的环境容量	70

13.6排污方位与防护距离的合理性分析	70

13.7项目环境合理性论证及环保建议	71

14 环境影响评价总结论	72

附件一：环评委托书

附件二：关于编制建设项目环境影响报告书的通知

附件三：市政府办公会议纪要

附件四：深圳市发展和改革局文件

附件五：深圳市2005年重大前期项目认定证书

附件六：深圳市高新技术项目认定证书

附件七：深高新办函[2006]41号

附件八：专家技术评估意见（2005年9月）

附件九：专家技术评估意见（2006年11月）

附件十：帕斯公司技术评估意见

附件十一：安全预评价报告结论及专家评审意见

附件十二：深圳市人民政府办公厅文件呈批表

附件十三：危险废物委托处理意向书

附件十四：建设项目环保审批登记表

附件十五：建设单位公众意见采纳说明

# 总则

## 1.1任务来源

创维集团是中国彩电龙头企业之一，主要产品有：各类纯平、等离子、液晶、数字高清、背投电视以及数字机顶盒等，作为国内彩电业惟一民营企业，创维一直坚持“走出去”战略，出口曾连续8年居行业之首。2005财年，创维产销彩电850万台，影音产品及数字机顶盒200多万台，销售额130多亿元，出口创汇2亿多美元，成功进入世界彩电十大品牌之列。

为推进创维集团的发展，抢占半导体产品的制高点，创维集团董事会已经通过决议，决定成立创维半导体（深圳）有限公司（以下简称“创维半导体公司”），从事功率半导体产品的研发、生产和销售，产品一方面用于创维自身的各类电子终端，另一方面可以满足深圳及周边大量电子终端产品厂商。该项目计划总投资2.4亿人民币，年销售约3亿人民币。市政府办公会议纪要[2004]436号对此事给予明确支持，并列入深圳市发改局2005年重大建设项目计划，该项目选址于深圳市南山区高新技术产业园区高新南四道北，项目投产后计划年生产6英寸，0.5~0.8μm功率半导体晶片24万片。

依据《中华人民共和国环境影响评价法》及相关环保法律法规的要求，2005年5月，深圳创维-RGB电子有限公司委托重庆市环境保护工程设计研究院有限公司、深圳市环境工程咨询服务中心进行该新建项目的环境影响评价工作，2005年9月，北京大学、深圳市环境工程咨询服务中心完成了《创维半导体（深圳）有限公司建设项目环境影响报告书》（送审稿）的编制工作，并通过深圳市帕斯环境评估顾问有限公司所组织的专家技术评估会议。

2005年11月，北京大学、深圳市环境工程咨询服务中心完成了《创维半导体（深圳）有限公司建设项目环境影响报告书》（报批稿）的编制工作，并通过专家组长及深圳市帕斯环境评估顾问有限公司的复审工作，深圳市帕斯环境评估顾问有限公司出具了环境影响报告书技术评估意见。

深圳创维-RGB电子有限公司在环境影响报告书（报批稿）完成后，为了进一步缓解项目投产后对周边环境的影响程度，又征求了环保专家和相关部门的意见，针对公众和环保专家所关心的主要问题，对原设计方案进行了局部调整，调整内容为：

①提高大气污染物排放高度，以利于大气污染物的扩散，避免不利气象条件下对周边环境敏感点的不良影响。调整后的设计方案将工艺废气和锅炉废气的排气筒高度从原设计的15m和20m改为超60米排放高度，大气污染物排放口设计为隐蔽体，并朝向开阔地带。为此将原设计的4层生产办公区建筑改为14层建筑。

②为加强与周围景观的协调性和环境的自净能力，调整方案缩小了建筑占地面积，将厂址区的绿地率由原设计的25%扩大为35%，绿化率达到50%以上。

深圳创维-RGB电子有限公司现委托重庆市环境保护工程设计研究院有限公司、深圳市环境工程咨询服务中心针对设计方案调整部分进行环境影响评价。根据深圳创维-RGB电子有限公司提供的调整设计方案，重庆市环境保护工程设计研究院有限公司、深圳市环境工程咨询服务中心在已完成的《创维半导体（深圳）有限公司建设项目环境影响报告书》（报批稿）（2005年11月）基础上，对报告书进行了修改和完善，着重评价了调整后的大气污染物排放方案对环境的影响，并再次提请专家组进行技术评估，本报告书按照专家意见进行了修改和补充。

## 1.2评价标准

### 1.2.1环境质量标准

环境空气 ——二类环境功能区 ，执行二级标准 ；甲醇、硫酸、氨、氯化氢、氯、丙酮、二甲苯执行卫生部《工业企业卫生设计标准》中的《居住区大气中有害物质的最高容许浓度》。

地表水——区域排水实施雨污分流制，市政污水管网纳入南山污水处理厂，雨水管网就近排入东面的大沙河。大沙河为一般景观用水，河水水质执行的Ⅴ类标准。

声环境——该区域为2类噪声标准适用区，环境噪声执行2类标准。

### 1.2.2污染物排放标准

大气污染物 ——执行广东省地方标准中的第二时段二级标准。磷烷、硅烷、三氯化硼 特殊废气参照《荷兰排放导则》 。

水污染物——执行广东省地方标准中的第二时段二级标准。

声环境——执行《工业企业厂界噪声标准》中Ⅱ类标准 。

## 1.3评价时段和重点

评价时段——评价时段为创维半导体公司的施工建设期和生产运营期。

评价重点——①生产运营期工艺废气的环境影响评价；②生产运营期环境风险评价。

## 1.4评价范围及等级

大气环境——大气环境评价范围为以创维半导体公司厂房为中心，边长4000米区域范围内。本项目主要废气污染物等标排放量均小于2.5×108m3/h，因此大气评价工作等级为三级；

水环境——创维半导体公司运营期生活污水排放量约13吨/日，生产废水排放量约720吨/日，全部纳入城市集中污水处理厂，不进入地表水环境，确定水环境评价工作等级为三级；

声环境

评价范围为项目区边界外300m以内区域。在评价区内没有特殊声敏感目标，声环境评价等级确定为三级。

环境风险

按《建设项目环境保护分类管理名录》，本项目所在区为环境敏感地区，因此，依据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T 169－2004)中的判别标准(见表1-12)，本项目环境风险评价等级确定为一级。

# 2  项目选址区环境概况

## 2.1 项目选址地理位置

创维半导体（深圳）有限公司选址在深圳市南山区高新技术园区高新南四道北。根据深圳市政府办公厅（436）号文，创维半导体（深圳）有限公司用地地块为高新区的深-NS07-05-08-01地块。本项目地理位置图、区域位置图见图2-1、2-2。

图2-2 项目区域位置图

## 2.2 区域社会经济概况

深圳市高新技术产业园区（以下简称深圳高新区）成立于1996年9月，是深圳市高新区是国家重点支持的五大科技园区之一，该区域高新技术企业和开发机构较为密集。目前深圳市高新区已初步形成以企业为主体的技术开发体制，拥有华为、长城、科兴等一批具有自主开发能力的高新技术企业，拥有深圳大学和一批进区合作的大专院校、科研单位，为高新技术产业在高新区的发展提供了良好的基础。

## 2.3 项目选址地的区域规划

根据深圳市《法定图则》，本项目用地地块深-NS07-05-08-01“为工业用地”（见图2-3）。

根据《深圳市高新技术产业园区土地利用规划》，本项目选址区定位为未来重点发展电子、信息产业的区域，也是集科研、开发、试制、培训、孵化、创业、办公及金融贸易与居住为一体的综合功能区。

该片区内各地块土地利用性质主要包括工业用地、道路广场用地、政府/团体/社区用地、居住用地、绿地、商业性公共设施用地、市政公用设施用地及发展备用地等。

本项目选址原为“深圳深超半导体有限公司”用地，深圳深超半导体有限公司与本项目生产性质相同，深圳深超半导体有限公司已取得深圳市规划局颁发的规划许可证（深规土规许字 01-2002-0090），由于公司自身的原因，深超半导体公司已经实行清算，土地重新交由政府使用。

## 2.4项目土地利用现状和周边环境

创维半导体（深圳）有限公司用地周围已有一些从事电子研发和生产的企业，如TCL、创维集团、中兴科技、国微、中国科技开发院、中兴通讯研发大厦等，也有一些教育办学机构，如虚拟大学、北京大学和清华研究生院等，项目周边现状见图2-3~2-8。

创维半导体（深圳）有限公司用地南面目前比较空旷，有大片的空地和公交总站。

本项目南面隔公交总站是高新公寓，高新公寓共有8栋7层高的住宅楼，高新公寓是周围企业的员工宿舍，距本项目约150米。

公交总站的东面目前是一片空地，在法定图则中，该空地是高新区的居住配套用地，根据深圳市城市规划委员会文件“深规委纪[2003]6号”，该空地规划功能调整为一类工业用地，现在该地块已确定将要建设的企业有冠日科技、朗科公司、万科龙公司、以及伟易达公司，这些都是电子研发和生产企业。

项目南面约1000米处是阳光带、海怡东方商业楼盘。

本项目用地

图2-3 项目一期用地              图2-4项目南侧敏感点

图2-5 项目南侧——公交总站          图2-6 项目南侧——绿化用地

图2-7 项目西侧——中兴大厦        图2-8 项目北侧—中科开发院

## 2.5项目周边环境敏感点

靠近本项目用地的是各企业办公、研发机构，这些企业可能受到本项目的影响；距本项目用地最近的居住区是南面150米处的高新公寓、1000米处的阳光带和海怡东方，北面约430米处的大冲村居民区；根据本项目性质，确定周围企业、高新公寓、虚拟大学和北京大学等教学机构是大气环境和环境风险的敏感受体、海怡东方和阳光带住宅区、大冲村居民区是大气环境敏感受体，大沙河为水环境敏感点，的具体方位和距离见表2－2，敏感点的位置见图2-1。

2－2  项目主要环境敏感点一览表

| 序号 | 环境敏感点名称 | 敏感点距本项目距离 | 环境敏感因素 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高新公寓 | 本项目南面约150米 | 大气环境 环境风险 | 楼高约21米，共8栋，居住人口约1000人。 |
| 2 | 海怡东方、阳光带住宅区 | 本项目南面约1000米 | 大气环境 | 规划居住区，在开发建设中，目前居住人口约2000人。 |
| 3 | 大冲村居民区 | 本项目北面约430米 | 大气环境 | 最高楼约50米高，大部分是城中村，人口密集。 |
| 4 | 中国科技开发院 | 北面约80米 | 大气环境和 环境风险 | 楼高约32米；工作人员约300人。 |
| 5 | TCL研发楼 | 北面约200米 | 大气环境和 环境风险 | 楼高32~58米；工作人员约500人。 |
| 6 | 创维、中兴研发楼 | 西北面约250~300m | 大气环境 环境风险 | 创维大厦约58米高，中兴科技约120米高；工作人员总数约2000人。 |
| 7 | 深圳国际技术创新研究院 | 东北面约200米 | 大气环境 环境风险 | 楼高约35米，作人员约350人。 |
| 8 | 深圳虚拟大学园 | 西面600米 | 大气环境 环境风险 | 楼高约25米，高峰人数约1000人。 |
| 9 | 深圳大学 | 西面约1000米 | 大气环境 | 师生总人数约40000人。 |
| 10 | 白石洲居住片区 | 东面约1200米 | 大气环境 | 人口密集区。 |
| 11 | 世界之窗 | 东面约1500米 | 大气环境 | 深圳市旅游景点。 |
| 12 | 沙河街道居住片区 | 东偏北约1500米 | 大气环境 | 人口密集区 |
| 13 | 大沙河 | 本项目东面500米 | 水环境 |  |

# 3  项目概况

## 3.1项目基本情况

创维半导体（深圳）有限公司总用地面积18037.95m2，将建设一条年产24万片6英寸、0.5~0.8μm功率半导体晶片生产线。项目基本情况见表3-1。

表3-1 项目基本情况

| 项目名称 | 创维半导体（深圳）有限公司 |
| --- | --- |
| 建设地址 | 深圳市南山区高新技术产业园区高新南四道北 |
| 投资单位 | 深圳创维-RGB电子有限公司 |
| 行业代码 | C4052 半导体分立器件制造 |
| 法定代表人 | 吴惠云 |
| 项目投资 | 2.4亿元人民币 |
| 总用地面积 | 18037.95m2 |
| 建筑总占地面积 | 7743.66 m2 |
| 总建筑面积 | 30411.64m2 |
| 产品 | 6英寸，0.5~0.8μm功率半导体晶片 |
| 产量 | 24万片/年 |
| 员工人数 | 280 |
| 项目性质 | 新建 |
| 拟开工日期 | 2007年1月 |
| 计划建设工期 | 12个月 |
| 拟投产日期 | 2008年1月 |

## 3.2厂区平面布置

本项目厂区主要有五部分建筑物组成，这五部分别为生产厂房及生产支持厂房①、中央动力厂房及废水处理站②、室外气站区③、化学品库④、废品库⑤。项目技术经济指标见表3-2。

表3-2 厂区组成和主要技术经济指标

| 厂区组成一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建筑物名称 | 层数 | 占地面积 （m2） | 建筑面积 （m2） | 备注 |
| 1 | 生产厂房及生产支持厂房 | 2、14 | 5574.7 | 26033.0 | 生产区二层层高超过8米 |
| 2 | 中央动力厂房及废水处理站 | 2 | 848.16 | 3392.64 | 包括地下室面积848.16米 |
| 3 | 室外气站 |  | 334.80 |  |  |
| 4 | 废品库 | 1 | 402.48 | 402.48 |  |
| 5 | 化学品库 | 1 | 533.52 | 533.52 |  |
| 6 | 门卫 | 1 | 50.0 | 20.0 |  |
| 主要规划指标 |  |  |  |  |  |
| 1 | 总用地面积 |  | 18037.95m2 |  |  |
| 2 | 建筑总占地面积 |  | 7743.66m2 |  |  |
| 3 | 总建筑面积 |  | 30411.64m2 |  |  |
| 4 | 计容积率面积 |  | 3389.78m2 |  |  |
| 5 | 不计容积率面积 |  | 848.16m2 |  |  |
| 6 | 建筑系数 |  | 42.9% |  |  |
| 7 | 容积率 |  | 1.88 |  |  |
| 8 | 绿地率 |  | 35.0% |  |  |
| 9 | 绿化率 |  | 50% |  |  |

图3-1 厂区平面布置图

50

9

绿地率

%

35

生产办公支持区

## 3.3主要生产设施、设备

本项目主要生产设备和辅助设备见表3－3、表3-4。

表3－3  主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扩散炉（FURNACE/LP BANK） | BDF-4 | 8 |
| 2 | 强束流离子注入机 （HIGH CURRENT） | NV10-160 | 2 |
| 3 | 低浓度离子注入机（LOW DOSE） | 350D | 2 |
| 4 | CVD机 |  | 4 |
| 5 | 步进光刻机（STEPPER） | 4-BODY | 2 |
| 6 | 步进光刻机（STEPPER） | NSR175517A | 2 |
| 7 | 光刻机 |  | 6 |
| 8 | 涂胶机（COATER） |  | 8 |
| 9 | 显影机（DEVELOPER） |  | 4 |
| 10 | 显影机（DEVELOPER） |  | 4 |
| 11 | 烘膜机（BAKE TRACKS） |  | 4 |
| 12 | 蒸发器（EVAPORATOR） |  | 4 |
| 13 | 蚀刻机（ETCHER） |  | 12 |
| 14 | 去胶机（STRIPPER） |  | 8 |
| 15 | 去胶机（BRANSON） |  | 2 |
| 16 | 溅射机（SPUTTER） |  | 10 |
| 17 | 擦片机（SCRUBERS +171） |  | 4 |
| 18 | 磨片机 |  | 6 |
| 19 | 抛光机 |  | 8 |
| 20 | 清洗机 |  | 22 |
| 21 | 甩干机 |  | 22 |
|  | 合计 |  | 144 |

表3－4  辅助设备

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气锅炉 | 4.2吨/小时 | 2台 （1用1备） |
| 2 | 纯水制备 系统 | 40m3/h | 1台 |
| 3 | 冷却塔 | 600m3/h | 3台 |
| 4 | 生产废水 处理站 | 1．酸碱废水：485吨/日 | 1套 |
|  |  | 2．含氟废水：115吨/日 | 1套 |
|  |  | 3．抛光废水：120吨/日 | 1套 |

## 3.4主要生产原、辅材料

本项目生产用主要原辅材料用量见表3－5，生产用各种气体见表3-6。

表3－5  主要原辅材料一览表

| 序号 | 材料名称 | 材料名称 | 单位 | 月用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硅片（备料） | Si Wafer | 片（6英寸） | 21000 | 成品率95% |
| 2 | 硅片（测试） | Si Wafer | 片（6英寸） | 2100 |  |
| 3 | 光刻版 | Photo mask | 块 | 1600 | 感光材料（光敏玻璃） |
| 4 | 光刻胶 | PF1-1EA9 | 公斤 | 600 | 成份：环化橡胶光敏剂；溶剂：二甲苯（50%） |
| 5 | 聚酰亚胺 | Hitochip | 公斤 | 100 |  |
| 6 | 清洗剂 |  | 公斤 | 4000 | 成份：乙酸丁脂 |
| 7 | SiO2腐蚀液 | NH4F/HF （10：1） | 公斤 | 500 | 成份：氢氟酸、氟化铵、去离子水 |
| 8 | 双氧水 | H2O2 | 公斤 | 6000 | 浓度：35% |
| 9 | 氟化氨 | NH4F | 升 | 3000 | 浓度：96% |
| 10 | 甲醇 | CH3OH | 公斤 | 7500 |  |
| 11 | 乙醇 | C2H5OH | 公斤 | 13500 |  |
| 12 | 氟化氢 | HF | 公斤 | 2500 | 浓度：49% |
| 13 | 硫酸 | H2SO4 | 公斤 | 6750 | 浓度：91% |
| 14 | 盐酸 | HCL | 公斤 | 750 | 浓度：36% |
| 15 | 磷酸 | H3PO4 | 公斤 | 2000 | 浓度：86% |
| 16 | 硝酸 | HNO3 | 公斤 | 50 |  |
| 17 | 氢氧化铵 | NH4OH | 公斤 | 1700 | 浓度：29% |
| 18 | 氢氧化钠 | NaOH | 公斤 | 1000 |  |
| 19 | 显影液 | TMAH | 公斤 | 600 | 成份：25%四甲基氢氧化铵 |
| 20 | 四乙基原硅酸盐 | TEOS/Si(OC2H5)4 | 公斤 | 500 |  |
| 21 | 石英管 |  | 只 | 10 |  |
| 22 | 石英舟 |  | 只 | 20 |  |
| 23 | 抛光液 |  | 公斤 | 400 | 成份：SiO2、NaOH |
| 24 | 异丙醇 | IPA | 吨 | 1 |  |
| 25 | 丙酮 | Acetone | 吨 | 1 |  |
| 26 | 靶材（银、镍、铝） | 公斤 | 公斤 | 70 |  |

表3－6  生产用气体一览表

| 序号 | 气体名称 |  | 气体名称 | 单位 | 月用量 | 用途及处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大 宗 气 体 | 超高纯氮气 | PN2 | Nm3 | 33万 | 有组织排放 |
| 2 |  | 高纯氮气 | GN2 |  |  |  |
| 3 |  | 超高纯氧气 | PO2 | Nm3 | 7500 | 形成氧化硅；有组织排放 |
| 4 |  | 超纯氢气 | PH2 | Nm3 | 3333 | 掺杂气体；有组织排放 |
| 5 | 特 殊 气 体 | 30%氧/氦 | 30%O2/He | 120kg/cm2/cyl | 32瓶 | 形成氧化硅；有组织排放 |
| 6 |  | 四氟化碳 | CF4 | 32kg/瓶 | 10瓶 | 干法刻蚀；设备配套尾气 化学吸附处理系统，再经废气洗涤塔处理系统 |
| 7 |  | 三氟甲烷 | CHF3 | 30kg/瓶 | 2瓶 | 干法刻蚀；设备配套尾气化学吸附处理系统，再经废气洗涤塔处理系统 |
| 8 |  | 氯气 | CL2 | 18kg/瓶 | 10瓶 | 干法刻蚀；设备配套尾气 化学吸附处理系统，经废气洗涤塔碱液喷淋处理系统 |
| 9 |  | 溴化氢 | HBr | kg | 60 | 干法刻蚀；经废气洗涤塔碱液喷淋处理系统 |
| 10 |  | 六氟化硫 | SF6 | kg | 210 | 干法刻蚀；设备配套尾气化学吸附处理系统，再经废气洗涤塔处理系统 |
| 11 |  | 一氧化二氮 | N2O | kg | 960 | 形成氮化硅，设备配套尾气净化处理系统，再经废气洗涤塔处理系统 |
| 12 |  | 氯化氢 | HCL | kg | 120 | 干法刻蚀；经废气洗涤塔处理系统 |
| 13 |  | 氩气 | Ar | 瓶 | 40 | 保护气体，有组织排放 |
| 14 |  | 氦气 | He | 瓶 | 20 | 保护气体，有组织排放 |
| 15 |  | 氨气 | NH3 | 22.7kg/瓶 | 50瓶 | 用于生成氮化硅和干法刻蚀；经废气洗涤塔处理系统 |
| 16 |  | 六氟化钨 | WF6 | kg | 180 | 掺杂气体，钨进入产品， 设备配套尾气净化系统处理系统，再经废气洗涤塔 处理系统 |
| 17 |  | 三氯化硼 | BCL3 | kg | 180 | 掺杂气体，硼进入产品， 设备配套尾气净化系统处理系统，再经废气洗涤塔处理系统 |
| 18 |  | 三溴化硼 | BBr3 | kg | 20 | 掺杂气体，硼进入产品， 设备配套尾气净化系统处理系统，再经废气洗涤塔处理系统 |
| 19 |  | 硼烷/氮气 | B2H6/N2 | 瓶 | 1 | 掺杂气体，硼进入产品， 设备配套尾气净化系统处理系统，再经废气洗涤塔处理系统 |
| 20 |  | 20%磷烷/氦 | PH3/He | kg | 80 | 掺杂气体，磷进入产品， 设备配套尾气净化系统处理系统，再经废气洗涤塔处理系统 |
| 21 |  | 二氯二氢硅 | SiH2CL2 | kg | 72 | 掺杂气体，硅进入产品， 设备配套尾气净化系统处理系统，再经废气洗涤塔处理系统 |
| 22 |  | 硅烷(5%) | SiH4 | kg | 800 | 掺杂气体，硅进入产品， 设备配套尾气净化系统处理系统，再经废气洗涤塔处理系统 |

## 3.5消防设施

供热：空调净化系统、纯水系统需要加热，热源采用燃气热水锅炉提供，锅炉热水循环使用，供/回水温度为80/60℃，燃气使用高新园区管道燃气。

食宿：厂区内不设食堂和宿舍，员工食宿利用高新园区内的配套设施。

消防、安全设施：配备必要的安全和消防设施器材，如表3-7所示。

表3-7 消防设备设施一览表

| 项次 | 设备名称 |
| --- | --- |
| 1 | 室内/室外消火栓系统 |
| 2 | 自动水喷雾灭火系统 |
| 3 | 火灾自动报警系统/手动报警系统 |
| 4 | CCTV中央监视系统 |
| 5 | 可燃、易燃气体检测报警系统 |
| 6 | 应急广播系统 |
| 7 | 数据系统们通道控制系统 |
| 8 | 出口指示灯、避难方向指示灯、紧急照明设备 |
| 9 | 移动式灭火器材 |

## 3.7劳动定员及生产制度

创维半导体（深圳）有限公司设计定员280人。

创维半导体（深圳）有限公司生产制度为24小时运作，采用四班二轮值运行，年生产日283日/年。

# 4  工程分析及环境影响因素识别

## 4.1施工期环境影响因素分析

本项目计划2006年11月动工，预计工期12个月

本项目的施工阶段产生少量的挖方，产生挖方可就地消化，本项目又位于建成区内，因此，施工建设不会造成水土流失。

施工期的环境影响因素有：施工噪声、施工扬尘、施工人员的生活垃圾及施工过程中产生的建筑垃圾、施工人员的生活污水及施工过程中产生的施工废水。

施工期本项目污染物排放量见表4-1。

表4-1  施工期间主要污染物排放量一览表

| 类别 | 名称 | 排放量 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 扬尘 | 0.05~0.10mg/m2.s | 省二级标准 |
| 废水 | 生活废水量 | 17t/d | 省二级标准 |
|  | CODcr | 6.8kg/d |  |
|  | BOD5 | 3.4kg/d |  |
|  | SS | 6.0kg/d |  |
| 噪声 | 推土机 | 90 db（A） | 《建筑施工场界噪声限值》 |
|  | 挖掘机 | 90 db（A） |  |
|  | 运输车辆 | 90 db（A） |  |
|  | 电焊机 | 90 db（A） |  |
|  | 载重车 | 89 db（A） |  |
|  | 翻斗车 | 90 db（A） |  |
|  | 打桩机 | 110db（A） |  |
|  | 混凝土搅拌机 | 110 db（A） |  |
|  | 木工机械 | 90 db（A） |  |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 0.08t/d |  |
|  | 建筑垃圾 | 944t/a |  |

## 4.2运营期环境影响因素分析

### 4.2.1生产工艺流程

集成电路是通过一定的工艺技术，将一些元器件（如晶体管、电阻、电容等）制作在一块晶片上，能完成一定功能的电子器件，集成电路基本生产工艺见图4-1。

从图中可见，完整的集成电路生产包括掩膜设计，硅片制造，芯片加工（前工序），芯片封装（后工序）、检验等工序。创维半导体（深圳）有限公司6＂功率半导体生产线项目一期工程仅涉及芯片加工（前工序，即图中虚线框内所示部分），即在硅片的表面制出晶体三极管和二极管，并在相互之间接线，做成电路，形成一个独立的集成电路单元，称为芯片。

图4-1 集成电路生产简化工艺流程

芯片制作生产工艺复杂，工艺步骤繁多，但总体来说，生产工艺流程是使用硅抛光/外延大园片，在其清洗干净的的表面上，通过氧化和CVD的方法形成阻挡或隔离层薄膜，由光刻技术形成掺杂孔或接触孔，然后采用离子注入或扩散的方法掺杂形成器件PN结，最后由溅射镀膜的方法形成互联引线。

从图4-1中可见，功率集成电路芯片制造的生产工艺也由硅片清洗、热氧化、扩散、化学气相沉积（CVD）、光刻、离子注入、刻蚀、金属沉积、CMP等工序反复交叉，包括检测和测试在内达到100左右的工艺步数组成，生产过程中使用多种化学试剂和特殊气体。

### 4.2.2生产工艺与产污环节分析

硅片清洗、热氧化、扩散、化学气相沉积（CVD）、光刻、离子注入、刻蚀等工序分别产生含氟废水和废气，酸/碱性废水和废气。

### 4.2.3水污染物排放源强分析

1) 生产废水

生产废水主要来自清洗工序，按照水质可分为酸碱废水、含氟废水、抛光废水，还有废气净化塔废水、总排水量约为720吨/日，生产废水水质水量见表4-3。

生产废水不包括药液槽产生的废药液，废药液按照危险废物委托处理，

● 酸碱废水

该类废水排放量480吨/日，排放方式为连续排放。

酸碱废水来自芯片的加工中使用硫酸、磷酸和盐酸、氢氧化钠、氢氧化铵等超纯试剂以及超纯水对硅片进行腐蚀、清洗的过程，包括对生产工具、器具、石英制品的清洗。这部分废水中的污染物为酸、碱、氨氮、磷、氟化物、有机物，其中氨氮、磷、有机物、氟化物浓度低，因此，该废水中的主要污染物是酸、碱，其pH值为2~10，废水需经处理后排放，该股废水的水质水量见表4-1。

●含氟废水

该类废水排放量115吨/日，排放方式为连续排放。

含氟废水来自刻蚀工序使用氢氟酸、氟化铵及用高纯水清洗过程，这部分废水中的污染物为氟化物、氨氮、磷、pH，其氟化物浓度约为400mg/L。由于该废水中含有较高浓度的氟化物，故工艺设计上将其分离出来，对含氟废水进行单独处理，该股废水的水质水量见表4-1。

●抛光废水

该类废水排放量120吨/日，排放方式为连续排放。

抛光废水来自磨片和抛光及用高纯水清洗过程，抛光液为SiO2、NaOH，这部分废水中的主要污染物是悬浮物，悬浮物浓度约为450mg/L，废水需经处理后排放，该股废水的水质水量见表4-1。

●废气净化塔废水

该废水排放量5吨/日，排放方式为间歇排放。

芯片加工过程中排放的HF、HCL、硫酸雾、NOx、NH3等酸碱废气，工程上设置有碱（酸）喷淋吸收塔吸收处理，排放的废水为洗涤塔中循环使用的吸收废液。由于废水中含有F-，该废水纳入含氟废水处理系统统一处理。

2）清净下水

清净下水包括纯水站RO浓缩废水、工艺设备冷却排水、动力设备冷却排水、洁净服清洗废水，这些排水水质较好，不超过排放标准。清净下水总排放量约200吨/日。

●纯水站RO浓缩水和超纯水系统排水

这部分水总排放量为153吨/日，排放方式：浓缩废水连续排放，反冲洗水间歇排放。在工程设计中将RO浓缩水部分作为废气净化塔洗涤用水，部分用于动力设备冷却水补水，以及厂区绿化用水，反冲洗水排放，该废水水质较好，可直接排入市政管网。

●工艺设备冷却系统、动力设备冷却系统以及蒸汽系统排水

排放量约为192吨/日，排放方式为连续排放。

工艺设备冷却和蒸汽系统均使用RO纯水，采用管道密闭循环，由于工艺设备对循环水质量要求较高，因此不断补充新鲜水，不断排放，该废水量小，水质较好，可直接排入市政管网。

动力设备冷却水循环使用，并不断外排、更新，排水中主要成分为原自来水中浓缩的盐类，水质呈弱碱性，pH约为8.5，总磷＜0.5mg/L，该废水水质不超过排放标准，可直接排入市政管网。

●洁净服清洗废水

排放量约为9吨/日，排放方式为间歇排放。

洁净服清洗使用RO纯水，该废水水质类似于低等生活污水水质，可直接排入市政管网。

3) 生活污水

本项目生活污水排放量约为13吨/日，由于厂内不设食宿，该废水水质属低等生活污水水质，可直接排入市政管网。

4）地表径流

厂区地面洒落的化学品有可能随降雨排入大沙河，使大沙河水质受到污染。

### 4.2.5锅炉废气

本项目配备两台燃气锅炉（一用一备），液化石油气用量为110m3/hr。燃气锅炉废气中主要污染物为SO2，NOx和烟尘。

本项目锅炉废气污染物排放源强统计见表4-3。

从表中可见，由于采用清洁能源作燃料，本项目锅炉废气污染物排放量较低，不超过广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中二级标准（第二时段）的要求。

表4-1 酸碱、含氟、抛光废水污染物产生及排放量一览表

| 废水 类别 | 废水产生量 和排放量t/d | 水污染物 | 处理前 |  | 处理后 |  | 预计处理效果（%） | 处理方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放浓度mg/L | 排放量Kg/d | 排放浓度mg/L | 排放量Kg/d |  |  |
| 酸碱 废水 | 480 | pH | 2-10 |  | 6-9 |  | 达标 | 二级中和 处理 |
|  |  | SS | ≤100 | ≤48 | ≤100 | ≤48 |  |  |
|  |  | COD | ≤50 | ≤24 | ≤50 | ≤24 |  |  |
|  |  | F- | ≤4 | ≤1.92 | ≤4 | ≤1.92 |  |  |
|  |  | NH3-N | ≤7.5 | ≤3.6 | ≤7.5 | ≤3.6 |  |  |
|  |  | PO4= | ≤0.8 | ≤0.384 | ≤0.8 | ≤0.384 |  |  |
| 含氟 废水 | 120 | F- | ≤400 | ≤48 | ≤10 | ≤1.2 | 97.5 | 氟化钙沉 淀法 |
|  |  | SS | ≤80 | ≤9.6 | ≤80 | ≤9.6 |  |  |
|  |  | COD | ≤100 | ≤12 | ≤100 | ≤12 |  |  |
|  |  | PO4= | ≤3 | ≤0.36 | ≤1.0 | ≤0.12 | 68% |  |
|  |  | pH | 2-6 |  | 6-9 |  | 达标 |  |
| 抛光 废水 | 120 | SS | ≤450 | ≤54 | ≤100 | ≤12 | 78% | 絮凝沉 淀法 |
|  |  | pH | 9-10 |  | 6-9 |  | 达标 |  |

注：表中原水水质基本来自项目可行性报告;处理后水质和处理效果以达标排放为原则给出；氨氮和磷酸盐原始浓度参考同类企业“深爱半导体公司”资料。

表4-2 锅炉废气污染物源强统计表

| 排放参数 |  |  | 污染物 名称 | 排放速率 （kg/hr） | 排放浓度 （mg/m3） | 排放标准 （mg/m3） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒数量 | 高度 （m） | 烟气量 （Nm3/hr） | 二氧化硫 | 0.0693 | 18.3 | 100 | 达标 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 0.374 | 98.8 | 400 | 达标 |
| 1 | 60 | 3785 | 烟尘 | 0.032 | 8.5 | 50 | 达标 |

### 4.2.6生产废气排放源强分析

根据半导体芯片制造业的废气污染控制研究，芯片制作产生的工艺废气治理需要采取源头预处理与末端处理相结合的方式，对于特殊气体只有经预处理后，再与其它气体集中治理才能满足排放标准的要求，对于一些特殊气体如磷烷等需要催化燃烧等特殊工艺预处理才能达标排放。

本评价废气污染物的产生量和排放量预测数值来自于项目可行性研究报告和同行业的类比资料<3><4>，废气污染物的产生量除硫酸、氮氧化物外，其它污染物均是经过配套的尾气净化系统处理后、进入末端废气处理系统时的浓度。

类比企业分别为深圳深爱半导体有限公司和深圳方正微电子有限公司，这两个企业的产品和产量与本项目的基本相同，深圳深爱半导体有限公司已在生产运营中，深圳方正微电子有限公司正在建设中。

● 酸性/碱性工艺废气

酸性废气来源于工艺流程中使用的各种酸液和酸性气体对芯片的腐蚀过程和清洗过程，主要污染物为氟化物、硫酸雾、氮氧化物、氯化氢；碱性废气来源于刻蚀工序和工艺过程中使用的氨水和氨气，主要成分为氨。

按照本项目方案设计，本项目拟设置2套酸性/碱性废气处理系统进行处理，处理系统主要由洗涤塔、抽风扇、排气管及pH调整加药设备组成。

根据废气处理工程技术手册 <7>，在采取适当的处理措施下，氟化物去除率为95%-98%，氯化氢去除率为95%-97%，硫酸去除率为93%-99%，硝酸去除率为93%-99%。为保证本项目废气处理达标排放，设本项目酸碱废气处理率仅为93%。

本项目氟化物、硫酸雾、氮氧化物、氯化氢、氨废气排放源强参考深圳深爱半导体公司废气监测结果，废气的产生量按照各污染物可达到的去除率推算，并对照深圳方正微电子有限公司排放源强进行核实。本项目氟化物、硫酸雾、氮氧化物、氯化氢、氨废气产生和排放源强见表4-3，表中数据显示，各酸碱废气经处理后可达到排放标准。

● 有机废气

本项目主要有机废气污染物丙酮、甲醇、二甲苯和异丙醇来源于使用有机溶剂清洗和光刻过程。

根据其他国家和地区对半导体制造业污染物管制内容，挥发性有机废气的去除率是其中一项重要的控制指标，本项目使用的有机溶剂量较大，因此，本项目对有机废气采取单独处理措施。

本项目设计设置2个活性炭吸附塔，处理系统由活性炭吸附装置、再生装置、溶剂废液回收装置、排风管和排风机组成，系统的排风量为20000m3/h，排气筒1个。

本评价类比“深圳深爱半导体有限公司”废气排放量，“深圳方正微电子有限公司”废气预测排放量，推算本项目有机废气的源强。各有机污染物的产生量和排放量见表4-3，表中数据显示，有机废气经处理后可达到排放标准。

● 特殊气体工艺尾气

特殊气体工艺废气是指在氧化、扩散、CVD沉积、离子注入、干法刻蚀等工序中产生的微量硅烷、磷烷、硼烷、以及CL2、CF4。

扩散、CVD沉积、离子注入、干法刻蚀这些生产设备自身附有工艺尾气净化装置，在源头进行预处理，处理方法有催化燃烧、化学吸附法。硅烷、磷烷、硼烷等采用催化燃烧处理，CL2、CF4等采用化学吸附法处理。

为防止出现工艺尾气中特殊气体的排放浓度突然增大的情况和其他意外突发情况，确保工艺尾气的安全处理效果，经源头处理后的工艺尾气再经有机废气处理系统和酸性废气处理系统处理后排放。

工艺尾气中主要污染物硅烷、磷烷和三氯化硼的产生和排放量见表4-3，表中数据显示，硅烷、磷烷和三氯化硼经处理后可达到荷兰排放导则标准。

● 车间排气

本项目生产车间大部分为超洁净室，生产设备为全封闭式操作，生产废气分别抽取到不同的废气净化系统中进行处理，消除了工艺废气无组织排放源，车间排气不含有毒、有害污染物，可直接排入大气。

5）备用发电机废气

本项目配备一台500KW备用柴油发电机，高新产业园区很少停电，因此备用发电机的使用率很低，计算的发电机污染物排放量见表4-4。

表4-3 生产废气排放情况一览表

| 废气 种类 | 排放参数 |  |  | 污染物 名称 | 处理前① |  | 处理后① |  | 评价标准③ |  | 达标 情况 | 处理效果（%）② | 处理 方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排气 筒数 | 排气筒 高度(m) | 排气量 (m3/h) |  | 排放速率(kg/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 排放浓度(mg/m3) |  |  |  |
| 酸性 废气 | 1 | 60 | 45000 | 氟化物 | 1.53 | 34.0 | 0.11 | 2.4 | 0.9 | 9.0 | 达标 | 93 | NaOH中和、 洗涤 |
|  |  |  |  | 氯化氢 | 0.34 | 7.5 | 0.024 | 0.53 | 2.25 | 100 | 达标 | 93 |  |
|  |  |  |  | 硫酸雾 | 0.194 | 4.3 | 0.014 | 0.30 | 13.5 | 35 | 达标 | 93 |  |
|  |  |  |  | NOx | 0.48 | 10.7 | 0.048 | 1.1 | 6.5 | 120 | 达标 | 90 |  |
| 碱性 废气 | 1 | 60 | 15000 | 氨气 | 0.098 | 6.5 | 0.0098 | 0.65 | 37.5 | —— | 达标 | 90 | H2SO4 中和、洗涤 |
| 有机 废气 | 1 | 60 | 20000 | 丙酮 | 0.44 | 22.0 | 0.04 | 2.2 | —— | —— |  | 90 | 活性炭吸附 |
|  |  |  |  | 甲醇 | 1.4 | 70 | 0.14 | 7.0 | 45.5 | 190 | 达标 | 90 |  |
|  |  |  |  | 二甲苯 | 0.02 | 1.0 | 0.002 | 0.1 | 4.2 | 70 | 达标 | 90 |  |
|  |  |  |  | 异丙醇 | 0.30 | 15 | 0.03 | 1.5 | —— | —— |  | 90 |  |
|  |  |  |  | 乙酸 丁酯 | 0.31 | 15.5 | 0.031 | 1.6 | —— | —— |  | 90 |  |
| 工艺尾气 | 排入酸性废气处理系统 |  |  | 硅烷 | 0.0003 | 0.014 | ＜6.0×10-6 | ＜0.0001 | 0.05 | 5.0 | 达标 | ＞98 | 催化燃烧、活性炭吸附、碱喷淋 |
|  |  |  |  | 磷烷 | 0.000009 | 4.3×10-4 | ＜1.7×10-7 | ＜3.8×10-6 | 0.01 | 1.0 | 达标 | ≈100 |  |
|  |  |  |  | 三氯 化硼 | 0.001 | 0.049 | ＜2.0×10-5 | ＜0.0005 | 0.050 | 5.0 | 达标 | ＞98 |  |

注：①处理前废气量除了甲醇、二甲苯和乙酸丁酯外，其它根据类比得出，处理后的废气量按照处理效果计算得出。甲醇、二甲苯和乙酸丁酯废气产生量根据其蒸气分压估算得出。

②二甲苯排放标准参考排气筒高度40米情况下的排放标准，其它污染物排放标准为排气筒高度60米时的排放标准。

③酸碱废气处理效果按照设施可达到的处理能力给出，将在第十章节对设施处理效果进行分析；有机废气和工艺尾气处理效果按照类比资料给出。

④鉴于本项目位置较敏感，周边还有待建用地，可能在用地200米范围内将来会出现更高的建筑物，因此建议排放速率标准应减半执行，因此，评价标准中的排速率为排放标准的50%；工艺尾气评价标准采用《荷兰排放导则》（NER）。

表4-4 备用柴油发电机污染物排放量

| 污染物 | 排放量(kg/h) |
| --- | --- |
| 二氧化硫 | 0.09 |
| 氮氧化物（以NO2计） | 0.96 |
| 烟尘 | 0.13 |

### 4.2.7噪声污染负荷

本项目的噪声主要来自于室内动力设备运行噪声和室外设备噪声，动力设备包括冷冻机、水泵、空压机、空调风机、备用柴油发电机，室外设备包括废气净化、冷却塔、以及室外气站的气泵。

本项目在动力区拟采取的降噪措施是：选择低噪声动力设备，降低噪声源；动力值班室和动力设备间隔开，减少动力噪声对值班人员的影响；动力区和生产区分开，动力区噪声不致影响生产区，柴油发电机排烟管采取消音措施。

### 4.2.8固（液）体废物

本项目产生的废物每月约95吨，包括废硅片、原材料包装箱、化学试剂瓶、塑料手套、废水处理泥饼等。产生的废物分为一般废物和危险废物。

本项目危险废物产生量见表4-5。

表4－5   固（液）体废物产生量一览表

| 序号 | 废物名称 | 废物性质 | 危险废物编号 | 预计产生量 (吨/月) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废塑料、玻璃、抹布 | 一般废物 | —— | 1 |
| 2 | 办公垃圾① | 一般废物 | —— | 1 |
| 3 | 废包装材料 | 一般废物 | —— | 3 |
| 4 | 化学试剂瓶 | 危险废物 | HW42、34、35 | 0.2 |
| 5 | 废水处理污泥 | 危险废物 | HY12 | 20 |
| 6 | 废酸/碱液 | 危险废物 | HW32、34、35 | 25 |
| 7 | 废光刻胶 | 危险废物 | HW12 | 0.6 |
| 8 | 异丙醇 | 危险废物 | HW42 | 0.95 |
| 9 | 甲醇 | 危险废物 | HW42 | 7.3 |
| 10 | 乙醇 | 危险废物 | HW42 | 12 |
| 11 | 丙酮 | 危险废物 | HW42 | 0.92 |
| 12 | 混合有机溶剂 | 危险废物 | HW42 | 4 |
| 13 | 废光刻板 | 危险废物 | HW16 | 1600（块） （约0.16吨） |
| 14 | 废活性炭 | 危险废物 | HW06 | 循环使用至完全失效废弃 |
| 合计 |  | 一般废物：约5吨/月，危险废物：约71吨/月 |  |  |

注：办公和厂房垃圾中的一些废电子产品如打印油墨盒、含汞灯管等为危险废物。

# 5 环境质量现状评价

## 5.1水环境质量现状评价

1）评价依据

采用深圳市环境保护监测站2002-2004年对大沙河的常规监测资料；

采用深圳市环境保护监测站2002-2004年对西部海域常规监测资料。

2）评价结果

总体评价，大沙河水质劣于Ⅴ类，整体水质在2004年有所下降。

总体评价，西部海域近海海水水质劣于四类，3年来水质基本保持稳定。

## 5.2大气环境质量现状评价

1）评价依据

①对项目用地环境空气进行采样监测，监测项目包括：SO2、NO2、甲醇、氟化物、TSP、氯化氢、氨。

②利用深圳市环境保护监测站在本评价区域的常规监测资料。

2）评价结果

总体评价，本项目选址区环境空气质量良好，达到环境空气质量二级标准，甲醇、氯化氢、氨达到《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中“居住区大气中有害物质的最高容许浓度”。

## 5.3声环境质量现状评价

1）评价依据

依据2005年6月26日~28日，无雨日连续监测三日的监测资料。

监测结果：项目厂区昼间59.7dB（A），夜间51.5dB（A）。

2）评价结果

总体评价，本项目选址区声环境质量较好，昼间和夜间的噪声基本达到2类噪声标准。

# 6 施工期环境影响评价与预防措施

## 6.1施工废水

预测施工期间，生活污水排放量为17t/d，同时产生少量的施工机械清洗水，在采取适当措施下，施工废水对地表水环境没有影响。

## 6.2施工噪声

本项目施工噪声昼间对周围企业产生噪声影响，如果夜间进行高噪声作业，则会对高新公寓产生超标影响，因此，应避免在夜间使用高噪声设备施工。

## 6.3施工扬尘

按照类比，预计本项目施工期扬尘强度为0.05~0.10mg/m2.s，对周围环境产生一定的影响。

## 6.4固体废物

估算本项目在施工期间生活垃圾产生量为0.08t/d，建筑垃圾总量为236t，本项目应采取措施，避免固体废物影响环境景观。

# 7 运营期环境影响评价

## 7.1水环境影响评价

● 生产废水正常排放

本项目生产废水中的主要污染物是氟化物、磷酸盐、悬浮物、氨氮以及pH值超标。生产废水通过市政污水管网纳入南山污水处理厂，因此本项目生产废水的排放对地表水环境——大沙河没有影响。

● 生产废水非正常排放

本项目生产废水在发生故障或其它情况，不能正常运行时，使含高浓度的氟化物、酸/碱、以及磷酸盐废水直接排入市政污水管网。氢氟酸具有强腐蚀性，本项目生产废水直排会使市政污水管网受到腐蚀，同时，根据水环境现状调查，西部海域水质已受到磷的污染，南山污水处理厂目前尚无除磷工艺，本项目生产废水直排将给西部海域增加磷酸盐0.36公斤/日，从而加剧了西部海域磷污染。

## 7.2大气环境影响评价

### 7.2.1预测模式

本项目锅炉废气和工艺废气均配套集排气系统，废气排放均为有组织排放形式，因此废气扩散采用点源高斯扩散模式。

C=Q2pUsysz⋅exp−y22sy2⋅exp−He−Z22sz2+exp−He+Z22sz2

式中：Ｃ为空间任何一点的1小时平均浓度，（mg／m3）；

Ｑ为污染物排放率，mg／s；

Ｕ为源高处平均风速，m／s；

sy、sz为横向和铅垂向扩散参数，(m)；

Ｈ 为有效源高，m；

ｙ为横风向距离，m；

Z为距地面的高度，m。

### 7.2.2预测因子、方案和源强

1）预测因子

根据工程分析和现状评价结果，项目所排放的大气污染物主要成分为氟化物、氯化氢、硫酸雾、氨气、SO2、NO2，本次评价选择氟化物（酸碱废气及有机废气等为同一排放口）及NO2（与SO2为同一排放口）为重点影响预测因子，结合考虑到在有效源高、风向、风速、大气稳定度、距离污染源距离不变的情况下，下风向污染物浓度贡献值应与源强成正比，本次评价也将针对其他个别污染物不利气象条件下的最大落地浓度及距离进行评价。

2）预测方案

根据调整的设计方案，本项目废气排放方式为，各车间产生的废气实行集中收集，引入项目附属楼顶楼排放，排放高度约60m；锅炉燃烧废气也通过专用烟道引入附属楼顶排放，排放高度约为60m。

具体计算内容包括如下：

①为生产工艺废气排放高峰期不同风速稳定度组合条件下的下风向污染物小时轴线浓度以及最大落地浓度及落地距离。不同风速稳定度条件的气象条件组合：风速选1.0、2.6、4.0，稳定度条件选B、D、E，对应九种气象组合条件，基本上可以反映深圳市的气象条件。

②不利气象条件下项目大气污染物排放对各环境敏感点的浓度贡献，以及叠加背景值后对各环境敏感点的影响情况。

③典型日气象条件下各环境敏感点氟化物浓度的影响情况。

④关于海岸带熏烟气象条件，考虑项目距离前海湾超过2000m，项目区热力内边界层(TIBL)厚度hf普遍超过200m，远高于本项目烟气抬升高度（项目酸碱废气、有机废气等排放温度与环境温度基本一致，为此其废气有效排放高度约为60~70m），本次评价不进行海岸带熏烟计算。

### 7.2.3预测结果

！）主要气象组合条件下的小时最大落地浓度及距离

项目区运营期的氟化物、NO2的不同排放方式及主要气象组合条件下下风向污染物浓度分布可见图7-1~7-3及表7-1，项目排放的大气污染物主要气象组合条件下的最大落地浓度及距离可见表7-2所示。

图7-1主要气象条件下的氟化物的下风向浓度分布图（正常排放）

图7-2 主要气象条件氟化物的下风向浓度分布图（非正常排放）

图7-3主要气象条件下的NO2的下风向浓度分布图

表7-1主要气象组合条件下各大气污染物最大落地浓度模拟值

| 污染物 类型 | 排放方式 | 贡献浓度 (mg/m3) | 预测浓度 (mg/m3) | 不利气象条件 | 落地距离 (m) | 贡献浓度与标准限值比例(%) | 预测浓度与标准限 值比例(%) | 标准限值 (小时浓度：mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氟化物 | 正常排放 | 0.00039 | 0.00040 | B/1(m/s) | 150 | 1.952 | 2.0016 | 0.02 |
|  | 非正常排放 | 0.00652 | 0.00653 |  |  | 32.600 | 32.6500 |  |
| 氯化氢 | 正常排放 | 0.00009 | 0.00259 |  |  | 0.170 | 5.1703 | 0.05 |
|  | 事故排放 | 0.00121 | 0.00371 |  |  | 2.413 | 7.4129 |  |
| 硫酸雾 | 正常排放 | 0.00005 | 0.00005 |  |  | 0.017 | 0.0166 | 0.3 |
|  | 事故排放 | 0.00069 | 0.00069 |  |  | 0.229 | 0.2295 |  |
| 氨气 | 正常排放 | 0.00003 | 0.03003 |  |  | 0.017 | 15.0174 | 0.2 |
|  | 事故排放 | 0.00035 | 0.03035 |  |  | 0.174 | 15.1739 |  |
| 甲醇 | 正常排放 | 0.00050 | 0.05050 |  |  | 0.050 | 5.0497 | 3 |
|  | 事故排放 | 0.00497 | 0.05497 |  |  | 0.497 | 5.4968 |  |
| 二甲苯 | 正常排放 | 0.00001 | 0.00001 |  |  | 0.002 | 0.0024 | 0.3 |
|  | 事故排放 | 0.00007 | 0.00007 |  |  | 0.024 | 0.0237 |  |
| 丙酮 | 正常排放 | 0.00014 | 0.02014 |  |  | 0.018 | 2.5177 | 0.8 |
|  | 事故排放 | 0.00156 | 0.02156 |  |  | 0.195 | 2.6952 |  |
| NO2 | 正常/事故排放 | 0.00022 | 0.03022 |  |  | 0.091 | 12.5907 | 0.24 |
| SO2 | 正常/事故排放 | 0.00012 | 0.03012 |  |  | 0.024 | 6.0236 | 0.5 |

由表7-1可见，在正常情况下，建设项目的工艺废气、锅炉废气经处理后引入附属楼顶楼排放，排放高度超过60m时，在不利气象条件下，各主要大气污染物的最大贡献浓度均低于标准限值的1%（贡献浓度最高为氟化物，约相当于标准限值的0.55%），叠加背景浓度后，最大预测浓度均低于标准限值的16%，由此可见，在正常情况下，项目主要大气污染物的排放对周边环境的影响很小，完全在可接受的范围内。

在非正常情况下，建设项目的工艺废气、锅炉废气经处理后引入附属楼顶楼排放，排放高度超过60m时，在最不利气象条件下，除氟化物之外各主要大气污染物的贡献浓度均低于标准限值的3%，叠加背景浓度后，预测浓度均低于标准限值的16%，由此可见，在正常情况下，项目除氟化物之外的主要大气污染物的排放对周边环境的影响很小，完全在可接受的范围内。

在非正常排放情况下，未经处理的氟化物如果通过60m高排气口排放，其贡献浓度相当于标准限值的32.6%，叠加背景浓度后，预测浓度约相当于标准限值的32.65%，对周边大气环境将构成一定的不良影响。

2）主要环境敏感点不利气象条件下的氟化物预测浓度

由表7-2可见，项目所排放的氟化物为项目主要大气污染因子，其他污染物在60m高度排放时，最大落地浓度均远低于标准限值，因此，本次评价主要预测运营期的氟化物不利气象条件下对主要环境敏感点的影响，具体可见表2-10。

表7-2主要环境敏感点不利气象条件下氟化物最大预测浓度及占标率

| 环境敏感点 | 距项目距离 （m） | 不利气象条件 | 贡献浓度 (mg/m3) |  | 预测浓度 (mg/m3) |  | 贡献浓度与标准限值比例(%) |  | 预测浓度与标准限值比例(%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正常排放 | 非正常排放 | 正常排放 | 非正常排放 | 正常排放 | 非正常排放 | 正常排放 | 非正常排放 |
| 研究院 | 80 | S/B/1(m/s) | 0.00028 | 0.00533 | 0.00029 | 0.00534 | 1.42 | 26.65 | 1.47 | 26.7 |
| 高新公寓 | 150 | N/B/1(m/s) | 0.00039 | 0.00652 | 0.00040 | 0.00653 | 1.95 | 32.6 | 2.00 | 32.65 |
| 创新院 | 200 | SW/B/1(m/s) | 0.00035 | 0.00554 | 0.00036 | 0.00555 | 1.77 | 27.7 | 1.82 | 27.75 |
| 中兴、创维研发楼 | 200 | SW/B/1(m/s) | 0.00035 | 0.00554 | 0.00036 | 0.00555 | 1.77 | 27.7 | 1.82 | 27.75 |
| 大冲村 | 430 | S/B/2.6(m/s) | 0.00018 | 0.00254 | 0.00019 | 0.00255 | 0.89 | 12.7 | 0.94 | 12.75 |
| 虚拟大学、北京大学 | 300-400 | E/B/2.6(m/s) | 0.00018 | 0.00254 | 0.00019 | 0.00255 | 0.89 | 12.7 | 0.94 | 12.75 |
| 深圳大学 | 1000 | E/D/1(m/s) | 0.00018 | 0.00288 | 0.00019 | 0.00289 | 0.89 | 14.4 | 0.94 | 14.45 |
| 阳光带居住区 | 1000 | N/D/1(m/s) | 0.00018 | 0.00288 | 0.00019 | 0.00289 | 0.89 | 14.4 | 0.94 | 14.45 |
| 白石洲片区 | 1200 | WN/D/1(m/s) | 0.00014 | 0.00226 | 0.00015 | 0.00227 | 0.71 | 11.3 | 0.76 | 11.35 |
| 沙河街道 | 1500 | W/D/1(m/s) | 0.00011 | 0.0016 | 0.00012 | 0.00161 | 0.53 | 8 | 0.58 | 8.05 |
| 世界之窗 | 1500 | W/D/1(m/s) | 0.00011 | 0.0016 | 0.00012 | 0.00161 | 0.53 | 8 | 0.58 | 8.05 |

由表7-2可见，正常排放时，主要气象条件下，各环境敏感点的氟化物预测浓度最高约相当于标准限值的0.55%，可见，项目正常排放时，主要大气污染物对环境敏感点的影响完全在可接受的范畴类。

非正常排放下，项目大气污染物的最大落地浓度主要落在高新公寓附近，为此，项目各环境敏感点中高新公寓受建设项目的影响最大，小风逆温天气下，预测浓度相当于标准限值的32.65%。受影响较大的其它环境敏感点为研究院、创新院等项目近侧的办公研发楼，距离项目约在80~200m范围之内，预测浓度分别相当于标准限值的26.7%、27.75%。

3）典型日气象条件下各环境敏感点氟化物浓度预测

对主要环境敏感点的典型日的选取本着如下原则：如果主要气象条件下小时最大落地浓度远低于污染物的日均浓度标准，完全可以认为典型日气象条件下的环境敏感点的日均浓度低于标准限值(见表7-3)，为此不需进行典型日的计算，否则针对环境敏感点进行典型日的预测计算。

表7-3主要气象条件下最大落地浓度与日均值的比值

| 污染物 类型 | 排放方式 | 贡献浓度与标准限值 比例(%) | 预测浓度与标准限 值比例(%) | 标准限值 (日均浓度：mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氟化物 | 正常排放 | 5.58 | 5.72 | 0.007 |
|  | 非正常排放 | 93.14 | 93.29 |  |
| 氯化氢 | 正常排放 | 0.57 | 17.23 | 0.015 |
|  | 事故排放 | 8.04 | 24.71 |  |
| 硫酸雾 | 正常排放 | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
|  | 事故排放 | 0.69 | 0.69 |  |
| 氨气 | 正常排放 | —— | —— | —— |
|  | 事故排放 | —— | —— |  |
| 甲醇 | 正常排放 | 0.05 | 5.05 | 1 |
|  | 事故排放 | 0.497 | 5.497 |  |
| 二甲苯 | 正常排放 | —— | —— | —— |
|  | 事故排放 |  |  |  |
| 丙酮 | 正常排放 | —— | —— | —— |
|  | 事故排放 |  |  |  |
| NO2 | 正常/事故排放 | 0.181 | 25.181 | 0.12 |
| SO2 | 正常/事故排放 | 0.039 | 10.039 | 0.3 |

由表7-3可见，正常排放情况下，主要气象条件下的主要污染物的单次最大落地浓度（贡献值）最高约相当于日均标准限值的1.571%，由此可以认为正常排放条件下，项目所排放的主要污染物的日均预测浓度将原低于标准限值，为此，本次评价不拟进行正常排放条件下的典型日的污染物浓度预测计算。

本次评价选用氟化物的非正常排放进行典型日的预测计算，项目大气污染物的主要影响范围集中为近侧区域，典型日的选择采取如下原则：将项目环境敏感点划分为八个区域，选取连续一年的有效气象数据，日均浓度的计算，计算浓度最大的那日即为典型日。

典型日条件下各敏感区域的氟化物浓度贡献值及预测值可见表7－4。

由表7－4及图7－4～图7－10可见，氟化物如未经任何处理排放，典型日气象条件下，各环境敏感点中阳光带氟化物的预测浓度最大，约相当于标准限值的30％。为此可见，建设单位应重点加强氟化物的处理，并设立氟化物的应急处理设施，采取上述措施后，项目的大气污染物排放对周边大气环境的影响程度在标准限值内。

表 7－4典型日条件下各敏感区域的氟化物浓度贡献值及预测值

| 序号 | 环境敏感点 | 贡献浓度(µg/m3) | 预测浓度 (µg /m3) | 贡献浓度与标准限值比例(%) | 预测浓度与标准限值比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高新公寓 | 1.02 | 1.0233 | 14.57143 | 14.61857 |
| 2 | 海怡东方、阳光带住宅区区域 | 2.12 | 2.1233 | 30.28571 | 30.33286 |
| 3 | 大冲村居民区 | 1.18 | 1.1833 | 16.85714 | 16.90429 |
| 4 | 中国科技开发院、TCL研发楼区域 | 0.81 | 0.8133 | 11.57143 | 11.61857 |
| 5 | 创维、中兴研发楼 | 1.6 | 1.6033 | 22.85714 | 22.90429 |
| 6 | 深圳国际技术创新研究院 | 0.6 | 0.6033 | 8.571429 | 8.618571 |
| 7 | 深圳虚拟大学园、深圳大学区域 | 1.44 | 1.4433 | 20.57143 | 20.61857 |
| 8 | 白石洲居住片区、世界之窗、沙河街道居住片区 | 1.1 | 1.1033 | 15.71429 | 15.76143 |

图7－4 开发院典型日氟化物浓度分布图（贡献值）

图7－5 高新公寓区域典型日氟化物浓度分布图（贡献值）

图7－6 大冲区域典型日氟化物浓度分布图（贡献值）

图7－7 阳光带、海怡东方区域典型日氟化物浓度分布图（贡献值）

图7－8 虚拟大学、北京大学区域典型日氟化物浓度分布图（贡献值）

图7－9 创新院区域典型日氟化物浓度分布图（贡献值）

图7－10白石洲、沙河区域典型日氟化物浓度分布图（贡献值）

### 7.2.5评价结论

根据本次环境影响评价的预测结果得出如下评价结论：

①项目的工艺废气、锅炉废气经处理后引入附属楼顶楼排放，排放高度超过60m时，在不利气象条件下，各主要大气污染物的贡献浓度均低于标准限值的2%（贡献浓度最高为氟化物，约相当于标准限值的1.952%），叠加背景浓度后，预测浓度均低于标准限值的16%，由此可见，在正常情况下，项目主要大气污染物的排放对周边环境的影响很小，完全在可接受的范围内。

②在非正常情况下，建设项目的工艺废气、锅炉废气经处理后引入附属楼顶楼排放，排放高度超过60m时，在最不利气象条件下，除氟化物之外各主要大气污染物的贡献浓度均低于标准限值的3%，叠加背景浓度后，预测浓度均低于标准限值的16%，由此可见，在非正常情况下，项目除氟化物之外的主要大气污染物的排放对周边环境的影响很小，完全在可接受的范围内。

③在非正常排放情况下，未经处理的氟化物如果通过60m高排气口排放，其贡献浓度相当于标准限值的32.6%，叠加背景浓度后，预测浓度约相当于标准限值的32.65%，对周边大气环境将构成一定的不良影响。

④污染物正常排放情况下，典型日气象条件下，各主要环境敏感点的污染物浓度远低于污染物的日均浓度标准，完全可以认为项目的正常运行对周边大气环境不致构成不良影响。

⑤非正常排放情况下，未经处理的氟化物如果通过60m高排气口排放，氟化物如未经任何处理排放，典型日气象条件下，各环境敏感点中阳光带氟化物的预测浓度最大，约相当于标准限值的30％。为此可见，建设单位应重点加强氟化物的处理，并设立氟化物的应急处理设施，采取上述措施后，项目的大气污染物排放对周边大气环境的影响程度在标准限值内。

### 7.2.6特殊气体废气环境影响预测与评价

根据污染物源强分析，特殊气体硅烷、磷烷、三氯化硼经生产设备配套的工艺尾气预处理设施处理后，可达到较低的排放量，再经过末端处理后，其排放量得到进一步削减，分别为6.0×10-6 kg/h、1.7×10-7kg/h、2.0×10-5kg/h，这些废气采用扩散模式进行计算，计算结果显示，在该排放量下，硅烷、磷烷、三氯化硼废气对环境敏感点基本没有影响。

硅烷、磷烷、三氯化硼是有毒气体，生产设备必须配套工艺尾气预处理设施，而且不能发生因预处理设施故障，导致这些废气事故排放的情况出现，其预防措施见“环境保护措施章节”。

### 7.2.7设定卫生防护距离

根据国家《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的规定，工业企业的无组织排放确定了生产单元与居住区之间的卫生防护距离。

本项目生产单元废气全部采用排气筒收集和排放，不存在无组织排放源。但在化学品库单元，在化学品的贮存、入库、领料环节存在化学品挥发现象，因此以化学品库单元的化学品挥发作为无组织排放源，设定卫生防护距离。

计算得本项目化学品库的卫生防护距离100米。

本项目化学品库周围100米半径范围内没有居住区，北面的中国科技开发院距本项目厂界约80米，距本项目化学品超过100米，因此，本项目化学品库的设置符合卫生防护距离的要求。同时要求本项目化学品库范围外100米半径范围内的区域不建设居民区、学校、医院等敏感项目和人群密集的公共设施。

## 7.3声环境影响评价

根据计算结果，本项目运营噪声环境影响评价结论如下：

①本项目厂区西面是办公楼，没有噪声源，因此，本项目西面厂界可达到噪声厂界标准。

②本项目产生的噪声昼间在厂界不超过厂界噪声标准；叠加环境噪声背景值

后，在厂界也可达到城市区域噪声标准。

③叠加环境噪声背景值后，本项目夜间北面、南面和东面厂界噪声略超过厂

界噪声标准。虽然本项目厂界噪声夜间超标，由于项目周围都临道路，而且周围没有居民住宅区声环境敏感点，因此厂界噪声不会产生扰民问题。

④本项目可采取在冷却塔旁安装隔声屏、废气处理系统的离心风机加装消声器措施，进一步降低室外设备的噪声，在采取这些措施后，本项目的噪声夜间在厂界可达到噪声标准。

## 7.4固体废物和废液环境影响分析

本项目产生的危险废物对环境具有不同的危害性，危险废物从产生、收集、贮存、转运、处置等各个环节都可能因管理不善而进入环境，如出现抛漏、渗漏、丢弃等问题。

对于工业危险废物，必须严格按照深圳市环境保护局的要求委托具有危险废物处理资格的企业进行处理，同时需加强管理，防止危险废物的逸散和流失，如果危险废物随便丢弃或按一般固体废物进行处置，则会造成水体和土壤的污染，并危害人的身体健康。本项目须对危险废物采取妥善的收集、贮存，使危险废物对环境影响得到有效的控制。

根据国家《危险废物贮存污染控制标准》，危险废物贮存设施场界应位于居民区800米以外，在距本项目危险废物贮存设施场界800米范围内，有大冲村一带居民住宅区和高新公寓，因此本项目在厂区内不应设置危险废物贮存设施，本项目的废品库除贮存一般废物外只能用作危险废物的临时中转站，危险废物必须及时清运。

# 8环境风险评价

## 8.1环境风险识别

环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度。

统计本项目使用的化学品约36种，化学品的使用量较大，使用的化学品中有易燃、易爆物质，有强腐蚀性酸碱，有毒有害物质， 因此，本项目存在的主要环境风险类型为危险化学品泄露，即工艺废水和废气的事故排放。

工艺废气和废水的事故排放评价内容见本报告的第7.1章节和第7.2章节“运营期环境影响评价”，在此不做赘述。本章节着重于化学品泄漏的风险评价。

## 8.2重大危险源识别

本项目运营期间，危险化学品由生产厂家定期直接供应，生产场所和贮存区中存储量较少，均低于《中华人民共和国国家标准重大危险源辨识》(GB 18218-2000)中规定的重大危险源的辨识指标(见表8-1)，属于非重大危险源。

## 8.3泄漏事故影响评价

气体化学品发生泄漏时，其扩散范围广，速度快，根据本项目气体使用情况，确定泄漏事故影响的预测因子为磷烷。采用体源排放模式，预测非正常排放下的地面浓度，计算公式如下：

Ca=QπUσyσzexp(−Y22σy2−He22σz2)⋅G1

G1=Φ(Ut−Xσx)+Φ(Xσx)−1 t≤TΦ(Ut−Xσx)−Φ(Ut−UT−Xσx) t≻T

以排放源为坐标原点，预测磷烷在泄漏后2min、5min、10min、20min时的地面浓度。

磷烷泄漏后在环境敏感点的浓度见表8-1，表8-1对距排放源较近的中科开发院等增加了预测无风条件下浓度。

表8-1磷烷泄漏后在敏感点地面浓度    单位：mg/m3

| 扩散 时间 地 面 浓 度 敏 感 点 |  | 2min | 5min | 10min | 20min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阳光带、深圳大学、白石州居住片区 |  | 0.0000 | 0.0001 | 0.0353 | 0.0000 |
| 世界之窗、沙河街道办居住区 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0200 | 0.0000 |
| 创维、中兴研发楼、TCL研发楼、国际技术创新研究院 | 有风 | 0.3213 | 0.0069 | 0.0000 | 0.0000 |
|  | 无风 | 0.0000 | 0.0686 | 0.0628 | 0.0057 |
| 高新公寓 | 有风 | 0.0720 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
|  | 无风 | 2.470 | 0.1000 | 0.0100 | 0.0010 |
| 中国科技开发院 | 有风 | 0.1253 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
|  | 无风 | 4.9135 | 0.1934 | 0.0189 | 0.0021 |

根据预测结果，以磷烷为例，对本项目有害气体泄漏得出如下影响评价结论：

①有风条件下，磷烷在117米处浓度最大，为1.85mg/m3，地面浓度随着时间推移逐渐降低，20分钟后趋于零；静风条件下，磷烷在41米处浓度最大，为6.70mg/m3，20分钟后趋于零。

②磷烷扩散10分钟时，在世界之窗、沙河街道办居住区地面浓度最大为0.02mg/m3；在阳光带、深圳大学、白石州居住片区为0.035mg/m3，略有影响，20分钟后地面浓度基本为零。

③磷烷扩散2-5分钟时，对中国科技开发院、高新公寓影响较大，特别是在无风的条件下，最高浓度达到4.91mg/m3和2.470 mg/m3。

④磷烷扩散2-5分钟时，对创维、中兴研发楼、TCL研发楼稍有影响，最高浓度为0.32mg/m3。

⑤对照磷烷的毒理学资料可以看出，受磷烷泄漏影响较大的区域在本项目周围120米范围内，在该范围内可闻到磷烷的烂鱼气味。

磷烷的另一危险性是暴露在空气中能自燃，不同的气象条件下，磷烷在120米范围内的浓度达到1.85mg/m3~6.70mg/m3，磷烷的泄露在该范围内可能会引发火灾。

⑥磷烷泄漏后，其浓度达到和超过国家标准“工作场所有害因素职业接触限值”中磷烷的最高容许浓度0.3 mg/m3 的环境敏感点见表8-2，受影响的人口约4150人。

⑦总体评价，在具备应急事故排除措施的条件下，本项目有害气体的泄漏事故影响范围在250米范围内，对中国科技开发院影响和高新公寓影响较大，其次是创维大厦、中兴研发楼、TCL研发楼、国际技术创新研究院，对其他环境敏感点没有明显的影响。

表8-2 受磷烷泄漏影响较大的环境敏感点分布情况

| 敏感点 | 与本项目距离 （m） | 在敏感点的最高浓度（mg/m3） | 扩散条件 | 受影响的人口数量（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高新公寓 | 150 | 2.47 | 无风，2min | 约1000 |
| 中国科技开发院 | 80 | 4.91 | 无风，2min | 约300 |
| 创维、中兴研发楼、TCL研发楼、国际技术创新研究院 | 200-250 | 0.32 | 有风，2min | 约2850 |
| 评价标准：“工作场所有害因素职业接触限值”，磷烷的最高容许浓度0.3mg/m3 |  |  |  |  |

## 8.4爆炸、火灾风险分析

本项目的环境风险除有毒化学品泄漏风险外，还有易燃易爆物引发火灾核爆炸的风险。

本项目发生火灾和爆炸事故，会带来下列危害：

①泄漏的易燃易爆化学品为立即着火，但形成爆炸气体云团，遇火就会发生爆炸，在危险距离内的人会受到爆炸冲击波的伤害，建筑物会受到损坏；

②泄漏的易燃易爆化学品若遇到火源立即着火产生燃烧热辐射，在危险距离内的人会受到热辐射的伤害。

③本项目的使用的易燃易爆气体和液体种类多，一旦发生火灾和爆炸，不仅产生热辐射和冲击波，一些化学品还会产生有毒气体。

类比天然气的输气管道和气站的风险概率，易燃易爆气体发生火灾时，事故影响范围为50米，爆炸时，冲击波对人体和建筑物的影响范围为100米。

本项目的情况比较天然气的输气管道和气站的更为复杂，因此，本项目火灾和爆炸的影响范围将超过100米，受影响较大的敏感点主要有高薪公寓和中国科技开发院。

## 8.5安全预评估结论

安全评价是对企业厂界范围内的生产活动潜在的事故风险进行评价，本项目委托有资质的单位对生产运营进行了安全预评估。安全预评价报告的评价结论为：本项目“选址具备工程所需地质、水文、地震、气象等条件，与周边环境的安全距离能基本满足有关法规的要求”。“尽管该项目存在一定的危险性，但在按照可研方案采取相关职业安全卫生措施后，其风险程度是可以接受的”。

然而，该安全预评价报告也建议本项目按照重大危险源的有关规定进行严格管理。

## 8.6风险防范与应急措施

通过上述环境风险分析及影响分析可以看出，本项目必须对事故风险采取防范和应急措施，项目的的管理者须有高度的事故风险防范意识，在生产运营中，把风险管理作为经营管理中最重要的部分之一。

本项目必须采取工程控制措施、风险管理措施、制定应急预案和事故应急处理程序。

# 9 运营期环境保护措施及可行性论证

## 9.1生产废水污染防治措施

生产废水应按照分质分流处理的原则进行处理，建议本项目在生产线装配及排污管道的设计中将酸碱废水、含氟废水、抛光废水分开收集和处理。

药液槽的废药液按照危险废物进行收集，并委托处理，不排入生产废水处理系统。

## 9.2大气污染防治措施

### 9.2.1 工艺尾气处理措施

● 掺杂气体工艺尾气处理

在集成电路芯片的加工过程中，掺杂气体工艺尾气主要来自扩散、CVD沉积、离子注入工序，尾气中含有微量硅烷、磷烷、三氯化硼、硼烷等特殊气体。

为防止出现工艺尾气中特殊气体的排放浓度突然增大的情况和其他意外突发情况，确保工艺尾气的安全处理效果，经源头处理后的工艺尾气再经有机废气处理系统和酸性废气处理系统处理后排放。

即要求扩散炉、强束流离子注入机、低浓度离子注入机、CVD机配套工艺尾气净化装置，工艺尾气再经有机废气处理系统和酸性废气处理系统处理后排放。

半导体芯片厂一般配套的工艺尾气净化装置采用燃烧法处理这些废气，并且将燃烧过的排气再经活性碳吸附和酸性废气处理系统作进一步处理。

燃烧后的SiO2、P2O5等颗粒物沉淀，燃烧产生的尾气纳入酸性废气处理系统，可被碱液喷淋吸收。经过上述处理，本项目最终排放的工艺尾气中特殊气体的排放浓度和排放速率均远低于《荷兰排放标准》中相应的控制指标。

●干法蚀刻工艺尾气处理

干法刻蚀使用氯气、四氟化碳等全氟化物（PFCs），大部分氯气和全氟化物转化为氯化氢和氟化物，未反应部分经配套的工艺尾气净化装置处理，再经有机废气处理系统和酸性废气处理系统处理后排放。一般对氯气和全氟化物工艺尾气采用化学吸附法处理。

### 9.2.2工艺废气处理措施

1）酸碱洗涤塔

对清洗槽产生的酸碱废气、含氟废气以及预处理后的工艺废气，安装2套酸碱废气洗涤塔，酸碱废气处理流程见图9-1。

图9-1 酸碱废气处理流程

2）活性炭吸附塔

清洗槽、光刻机、去胶机等产生的有机废气须经过活性炭吸附塔处理后排放，活性炭吸附塔2套，排气筒1个。有机废气处理工艺流程见图9-2。

图9-2 有机废气处理及活性炭再生流程

### 9.2.3锅炉废气

本项目锅炉应使用清洁能源(液化天然气)，锅炉燃烧废气应当引入生产办公支持区高空排放。

### 9.2.4排气筒位置及高度

考虑到项目区周围均为高楼，比如中国科技开发院、国威大厦等办公楼距离项目最近约80~100m，如果大气污染物排放口低于这些办公楼，逆温天气（多出现于弱风晴朗的夜晚和早晨）下，污染物很容易在该区域聚积以致造成污染。

因此本项目设计将生产废气高空排放，将锅炉废气及工艺废气均引入生产办公支持区楼顶排放，该排放高度将超过60m，高于目前周边200m内最高建筑5m。

鉴于本项目位置较敏感，周边还有待建用地，将来在用地200米范围内可能会出现更高的建筑物，因此建议本项目废气的排放量指标按相应排放标准的50%执行。

本项目废气处理塔布置在生产及生产支持厂房2楼顶，排气筒布置在生产办公区14层楼顶上。废气处理塔和排气筒均设计为隐蔽体，以保证景观的协调性，

本项目废气处理塔和排气筒位置见图9-3。

图9-3 本项目排气处理塔和排气筒的位置

### 9.2.5其他

①应建立氟化物的在线监测系统，密切监视废气产生状况的波动；

②设立废气处理系统的应急电系统，并设立废气处理系统的备用系统；

③关键部件也应设立备用件；保持净化设备的密闭、安全、可靠性能，特别要注意设备的耐磨性和防火防爆保证；

④熟练在正常和异常情况中的处理操作技能。

⑤废气的排放限值按相应的排放标准的50%执行。

## 9.3噪声污染防治措施

本项目的噪声污染源主要来自动力设备，如冷冻机组、空压机、真空泵、应急发电机、通风机等。本项目应着重对动力设备采取噪声防治措施。

## 9.4固体废物污染防治措施

①对危险废物须单独分类收集和贮存，不可混入一般废物中；

②危险废物须及时清运，须交给具有环保法定处理资格的单位进行处理和处置。

③废有机物：包括光刻胶和有机溶剂，尽可能的分类收集，如清洗溶剂异丙醇、甲醇、乙醇分类收集，以便进行回收处理。该类废物统一交深圳市危险废处理站处理，由深圳市危险废物处理站进行蒸馏回收和焚烧处理。

④废水处理污泥的主要成分是氟化钙、二氧化硅，经脱水处理，成为泥饼后，交深圳市危险废物处理站进行安全填埋处理。

⑤酸/碱废液交深圳市危险废物处理站进行中和处理。

⑥废光刻板、活性炭交深圳市危险废物处理站进行安全填埋或焚烧处理。

⑦废化学试剂瓶可清洗后，按照一般废物进行回收处理，也可交深圳市危险废物处理站进行清洗和回收处理，清洗废水排入厂内污水处理站，处理达标后排放。

⑧本项目的废品库除贮存一般废物外只能用作危险废物的临时中转站，危险废物必须及时清运。

## 9.5厂区绿化措施

本项目设计绿地率达到35%，绿化率达到50%以上。

绿化植物应该具备以下几个特点：a抗污染能力强；b具有净化空气能力； c适应能力强；d具有较好的绿化美化效果；e容易栽培管理；f不妨碍环境卫生。推荐选择以下种类：细叶榕、高山榕、枕果榕、大叶相思、石栗、合欢、龙眼、荔枝、蒲桃、大花紫薇、假槟榔、木麻黄、鱼尾葵、散尾葵、棕榈、蒲葵、黄皮、芒果、夹竹桃、鸡蛋花、海南蒲桃、鹰爪、九里香、桂花、爬山虎、美人蕉、炮仗花、假俭草、绊根草等。另外还可适当种植一些对有害气体敏感的种类，作为有害气体的监测植物，如：风香、白兰、桂花、木棉、福建茶、假连翘、月季花、凤仙花等。

## 9.6环境管理

本项目在运营期需对全厂废水、废气、噪声进行定期监测，监测工作可委托当地环境监测站进行。

为了有效控制本项目有机废气的排放，根据我国现有的排放标准和监测手段，建议采用二甲苯、甲醇、非甲烷总烃作为本项目的有机废气污染物的控制指标，排放量控制按照相应排放标准的50%执行，本项目运营期的监测内容见表9-1。

表9-1 创维半导体公司运营期环境监测计划

| 监测类别 | 采用点 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 公司总排水口 | 氟化物、pH、SS、COD、总磷、氨氮 | 每月监测一次 |
| 工艺废气 | 废气净化塔排气口 | 氯化氢、硫酸雾、氟化物、氮氧化物、二甲苯、甲醇、非甲烷总烃、 | 每月监测一次 |
| 锅炉废气 | 锅炉排气筒 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 | 每季度监测一次 |
| 厂界噪声 | 厂界外1米 | Leq dB（A） | 每季度监测一次 |
| 备用发电机废气 | 发电机排气口 | 烟气 | 每年监测一次 |

# 10 环境经济损益分析

治理费用是指投入的环保费用及运行这些环保设备所需要的运行费用。辅助费用是指用于环保部门的管理费用以及准备和执行环保政策的费用。

环保投资的构成见表10-1。

表12-1    本项目的环保投资及运行费用

| 项目 | 环保投资 | 运行费用 |
| --- | --- | --- |
| 生产废水处理站 | 110 | 50 |
| 生活污水预处理系统如隔油隔渣池、化粪池等 | 20 | 2 |
| 生产废气处理系统（含生产废气收集及输送系统等，但不包括配套工艺尾气预处理设施） | 300 | 40 |
| 废水、废气处理的应急系统 | 50 | 20 |
| 绿化 | 20 | 4 |
| 泵房、风机、冷冻机组、冷却塔等降噪措施 | 40 | 5 |
| 垃圾分选装置 | 2 | 2 |
| 危险废物收集系统及委托处置费用 | 10 | 50 |
| 施工噪声防范 | 10 | 0 |
| 施工扬尘防范 | 5 | 0 |
| 在线监测系统及运行费用 | 30 | 3 |
| 危险化学品的防范及应急设施 | 100 | 10 |
| 员工环保、安全教育、环保设施操作人员的培训教育费用 | 13 | 4 |
| 施工期环境监理 | 20 | 0 |
| 合计 | 730 | 190 |

本项目投资24000万元人民币，年运营利润3817万元/年，项目环保措施投资费用717万元；项目运营中需要的环保运行费用约为190万元/年，计算环境经济损益系数R=16，说明经济收益大大超过环保投资及运行费用，因此项目的环保投资从经济上分析是可行的。

# 11公众参与

## 11.1调查方法

本项目公众参与采用问卷调查的方式进行。采用的调查表见表11－1。

本项目公众参与的对象是周围企业员工、住在高新公寓的住户、北面大冲村的居民、南面海怡东方和阳光带居住区居民、深圳大学和虚拟大学师生员工、以及高新区投资办工作人员，周围企业包括了国微公司、中兴公司、科技开发院、科技研究院等，深大师生共包括了教师、教授、在读博士和研究生等。

## 11.2公众意见调查表

表11－1 创维半导体（深圳）有限公司建设项目

环境影响评价公众参与调查表

创维半导体（深圳）有限公司是创维集团有限公司投资新建企业，该新建企业计划选址在深圳市南山区高新技术产业园区高新南四道北。

创维半导体（深圳）有限公司将从事六英寸功率半导体晶片设计和生产制造，其产品技术含量高，属国家鼓励发展的高技术产业。创维半导体（深圳）有限公司被深圳市政府列为2005年深圳市重大建设项目之一。

目前，我国信息产业所需求的集成电路芯片80%依靠进口，创维半导体（深圳）有限公司的产品可部分填补我国集成电路芯片供需缺口，促进我国和深圳市信息产业的发展。

创维半导体（深圳）有限公司在生产运营中产生一些污染物，该公司将遵守国家及地方的环保法律法规，对污染物采取有效的治理措施，做到达标排放，使生产运营对周围环境不产生影响。

创维半导体（深圳）有限公司在施工建设和生产运营中产生的污染物以及将采取的对策如下：

一、厂房施工产生施工噪声、扬尘、固体废物。

创维半导体（深圳）有限公司在施工期间按照深圳市环保规定，不在中午和夜间进行高噪声施工作业，尽量不同时使用多台高噪声设备。

施工面定期洒水抑尘，出入车辆保持清洁，运输物资进行覆盖，防止抛撒，施工现场设置围栏，建筑垃圾及时清运。

施工期的噪声、扬尘和固体废物的产生是暂时的，在采取了这些措施后，施工期间的污染物对环境不产生影响。

二、生产运营中产生含酸废水、含氟废水。

创维半导体（深圳）有限公司对生产废水自建污水处理设施，生产废水处理达标后，排入市政污水管网，通过市政管网进入南山污水处理厂，作进一步处理，最终通过南山污水处理厂在深海排放。

三、生产运营中产生含酸碱、含氟以及有机废气。

创维半导体（深圳）有限公司将安装废气净化塔，生产废气经处理达标后排放；运营期间将实施环境监测制度，定期对废气的达标情况进行监测，确保生产废气不影响环境。

四、生产运营中产生酸碱废液等工业危险废物。

创维半导体（深圳）有限公司将按照环保有关危险废物的相关规定，单独收集危险废物，并委托有资质的单位进行处理和处置。

五、生产运营中需要设置锅炉，创维半导体（深圳）有限公司将采用清洁燃料——液化石油气作为锅炉燃料，并合理设计排气筒高度，做到既不影响景观，又不影响周围环境。

六、厂区内需要设置化学品库，化学品库存在一定的事故风险，创维半导体（深圳）有限公司将充分采取风险防范和应急措施，严格控制风险事故的发生。

为征求您对创维半导体（深圳）有限公司建设项目环境保护方面的意见，请填写本公众参与调查表，我们欢迎您的意见，谢谢合作。

| 姓名： | 性别： | 年龄： |  |  |  | 职业： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文化程度： | 工作单位或住址： |  |  |  |  |  |  |  |
| 请您逐项在下列问题中选择代表您所认同的观点填“” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 根据介绍，你是否认为“创维半导体公司”可促进深圳市信息产业的发展 |  |  | 无促进作用  |  | 作用一般  |  |  | 很大促进作用  |
| “创维半导体公司”在施工中哪方面的环境污染会直接影响你的生活（可多选） |  |  | 废水 废气 噪声 固体废物     |  |  |  |  |  |
| 你认为“创维半导体公司”在施工中应着重对哪些环境污染采取防治措施（可多选） |  |  | 废水 废气 噪声 固体废物     |  |  |  |  |  |
| 根据介绍，你认为“创维半导体公司”在生产运营期对环境会产生哪方面的影响（可多选） |  |  | 废水 废气 噪声 固体废物 环境风险      |  |  |  |  |  |
| “创维半导体公司”在生产运营期哪方面的环境污染会直接影响你的生活（可多选） |  |  | 废水 废气 噪声 固体废物 无影响      |  |  |  |  |  |
| “创维半导体公司”在生产运营期应着重对那些环境影响采取防治措施（可多选） |  |  | 废水 废气 噪声 固体废物 环境风险      |  |  |  |  |  |
| 您认为“创维半导体公司”建设项目对环境的影响能否接受 |  |  | 能接受  | 不能接受  |  |  | 不接受的理由： |  |
| 您认为“创维半导体公司”选址是否合理 |  |  | 合理  | 不合理  |  |  | 不合理的理由： |  |
| 您对创维半导体（深圳）有限公司环境保护工作的意见和建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 11.3公众意见统计与分析

公众意见调查表发放了125份，回收有效调查表121份。公众意见统计见表11-2。

表11-2公众调查统计表①

| 工作在附近：70 | 居住在附近：49 |  |  | 不在附近工作和居住：2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 根据介绍，你是否认为“创维半导体公司”可促进深圳市信息产业的发展 |  | 无促进作用 0 |  | 作用一般 42 |  | 很大促进作用 75 |
| “创维半导体公司”在施工中哪方面的环境污染会直接影响你的生活 |  | 废水 废气 噪声 固体废物 35 52 80 32 |  |  |  |  |
| 你认为“创维半导体公司”在施工中应着重对哪些环境污染采取防治措施 |  | 废水 废气 噪声 固体废物 43 55 85 44 |  |  |  |  |
| 根据介绍，你认为“创维半导体公司”在生产运营期对环境会产生哪方面的影响 |  | 废水 废气 噪声 固体废物 环境风险 66 72 36 34 27 |  |  |  |  |
| “创维半导体公司”在生产运营期哪方面的环境污染会直接影响你的生活 |  | 废水 废气 噪声 固体废物 无影响 51 55 30 19 33 |  |  |  |  |
| “创维半导体公司”在生产运营期应着重对那些环境影响采取防治措施 |  | 废水 废气 噪声 固体废物 环境风险 66 77 47 35 74 |  |  |  |  |
| 您认为“创维半导体公司”建设项目对环境的影响能否接受 |  | 能接受 107 | 不能接受 14 |  | 不接受的理由： 该区域是生活办公用地，不适合建工厂 |  |
| 您认为“创维半导体公司”选址是否合理 |  | 合理 95 | 不合理 26 |  | 不合理的理由： 1.离市区太近。 2.与科技园定位不协 调。 3.不利于企业更大发展。 4.高新园区不应存在制造型企业。 5．对环境及对人体有危害，影响居住 6.治理措施不受公众监控。 |  |

①：表中数据为选择问题的人数。

根据表11-2的统计数据，对公众意见可归纳为以下几点：

①被调查人员中，共有95人认为选址合理，占被调查总人数78.5%，即大多人被调查者支持本项目的建设。

②被调查人员中，共有26人认为选址不合理，占被调查总人数的21.5%，不赞成的理由主要是高新区不适于放置生产项目，本项目距员工宿舍生活区和市区较近。

③不赞成选址的人员在环境敏感点的分布见表13-3。从表中可以看出，海怡东方和阳光带居民反对的比例较大，占40%，其次是周边企业的员工，占23.5%。

④对施工期，人们主要关注噪声问题，担心噪声的影响。

⑤对运营期，人们更关注废气和环境风险问题，担心废气和环境风险的影响。

⑥被调查人员也关心施工期和运营期其它污染因素。

表13-3 不赞成选址人员在敏感点的分布

| 项目 | 环境敏感点 |  |  |  |  |  | 不在附近工作和居住 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 海怡东方、阳光带居住区 | 大冲村居民片区 | 周边企业员工 | 高新公寓 住户 | 虚拟大学、深圳大学 | 高新区管理办投资处 |  |  |
| 被调查人数 | 20 | 10 | 51 | 21 | 15 | 2 | 2 | 121 |
| 不赞成人数 | 8 | 1 | 12 | 0 | 3 | 0 | 2 | 26 |
| 比例/%① | 40 | 10 | 23.5 | 0 | 20 | 0 | 100 | 21.5 |

①：即各敏感点不赞成人数与各敏感点参与人数之比。

## 11.4对公众意见的分析和采纳说明

虽然大多数被调查者对本项目的建设持接受态度，但也有少部分的反对意见。针对反对意见，创维半导体公司对项目设计方案作了较大的调整，并对建设项目进行了安全预评估。

对公众意见的采纳说明归纳于表11-4中。

表11-4对公众意见采纳说明一览表

| 编号 | 公众意见 | 采纳情况 | 采纳措施，及不采纳理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工期噪声影响大 | 采纳 | 合理安排作业时间，及时与邻里沟通 |
| 2 | 运营期环境风险大 | 采纳 | 委托有资质阿的单位进行了安全预评估，评估结论认为，项目风险程度是可以接受的。 本项目在按照安全预评估和项目环境影响评价的要求，采取风险防范措施下，可防止风险事故的发生。 |
| 3 | 运营期产生废气污染 | 采纳 | 重新调整设计方案：①将废气排气筒高度从15~20m提高到60m，这样有助于废气的扩散，即在最不利的气象条件下，对周边环境敏感点不产生不良影响；②将厂址区的绿地率由原设计的25%扩大为35%，绿化率达到50%以上，将大气污染物排放口设计为隐蔽体，并朝向开阔地带。这样可加强与周围景观的协调性和环境的自净能力， |
| 4 | 该区域是生活办公用地，不适合建工厂。 与科技园定位不协调。 离市区太近。 高新园区不应存在制造型企业 | 不采纳 | 根据深圳市法定图则，高新园区 “定位成未来重点发展电子、信息产业的区域，也是集科研、开发、试制、培训、孵化、创业、办公及金融贸易与居住为一体的综合功能区”。法定图则确定，本项目用地性质为工业用地，而且项目周边用地性质均为工业用地。 |
| 5 | 对环境及对人体有危害，影响居住 | 采纳 | 创维半导体有限公司将对排放的废水、废气和固体废物采取有效的处理措施，根据预测，本项目在对这些污染物采取处理措施后，排放的污染物对周边环境的影响远低于标准限值，影响程度可以接受。 |
| 6 | 治理措施不受公众监控。 | 采纳 | 创维半导体有限公司的污染控制情况向公众公开，接收公众对污染治理情况的监督，对公众查询污染控制情况给予回答，根据公众 提出的合理建议和意见，进行改进。 |
| 7 | 不利于企业更大发展。 | 不采纳 | 本项目的建设目标，本项目用地规模满足企业要求。 |

# 13 项目选址合理性论证

## 13.1项目环境合理性分析判据

建设项目环境合理性的论证需全面、综合分析建设项目行业性质、污染特点及拟建地区自然环境、生态环境和社会经济环境特征，主要判据是：建设项目污染特征、污染负荷，以及环境影响程度与范围；当地的总体发展规划及环境规划；周围环境的功能、敏感度、质量现状及主要污染物的容量；建设地点的方位及排污距离的合理性等，可大体分为合理、基本合理、基本不合理和不合理等多种情况。

## 13.2项目性质与产业政策

本项目的产品属于国家鼓励类产业，列在国家《产业结构调整指导目录》（2005年本）鼓励类中：即“线宽1.2μm以下大规模集成电路设计、制造”。

在《深圳市产业导向目录（2005-2006）年》中，本项目产品为“鼓励发展类——A103混合集成电路”。

本项目的建设符合国家和深圳市的产业政策。

## 13.3项目选址的环境功能分区

本项目选址区没有特殊的环境规划要求，该区域不在深圳市饮用水源保护区内，大气和声环境质量均为2类区，即本项目的选址与深圳市的环境规划没有冲突。

## 13.4项目选址与规划的相符性

如本报告第2.2和2.3章节所述，根据深圳市的法定图则，本项目用地性质为工业用地，根据《深圳市城市规划标准与准则》，高新技术园区可安排一类和二类工业用地，一类工业用地指对居住、公共设施和环境基本无干扰和污染的工业用地；二类工业用地指对居住公共设施和环境有一定干扰和污染的工业类型的用地，本项目属于对居住公共设施和环境有一定干扰和污染的工业类型，即本项目的选址符合深圳市的总体规划。

## 13.5特征污染物的环境容量

由工程分析的结果可见，建设项目营运期的主要污染物为大气污染物，因此主要分析大气污染物的环境容量与扩散条件。

1）大气环境容量

根据环境空气质量现状评价，本项目区域的大气环境质量良好，环境空气中与本项目排放的废气相关的氟化物、氯化氢、甲醇浓度均在检出线以下，二氧化硫、二氧化氮、TSP的占标率分别为3%、8%和10%，因此，本项目的特征污染物有较大的环境容量。

2）扩散条件

本项目区域的主导风向为东南风，其下风向均为高楼，如果大气污染物排放口低于这些办公楼，逆温天气（多出现于弱风晴朗的夜晚和早晨）下，污染物不容易扩散。按照调整后的设计方案，锅炉废气及工艺废气均引入生产办公支持区楼顶排放，该排放高度将超过60m，高于周边200m内最高建筑5m，在实施该废气高空排放情况下，本项目废气获得较好的扩散和稀释条件。

## 13.6排污方位与防护距离的合理性分析

本项目工艺废气没有无组织排放源，工艺废气均为有组织排放，而且均引至高空排放，在本项目的全年主导风向下风向是高新产业园区的中区，以工业企业为主。然而，本项目周围存在多个环境敏感点，该区域是深圳市高科技研发机构和高等教育院校聚集的地方，根据大气污染物排放预测结论，本项目工艺废气在事故排放情况下，对环境敏感点有一定影响，因此，只能说本项目的大气污染的排污方位和防护距离基本合理。

本项目的水污染物纳入市政管网和城市污水处理厂，最终排海，对地表水环境没有影响，因此本项目水污染物排污方位与防护距离较合理。

## 13.7项目环境合理性论证及环保建议

总体评价，本项目选址具备一定的环境合理性。环境合理性判据分析和环保建议如表14-2所示。

表13-1  项目环境合理性论证及环保建议

| 选址结论 | 主要判据 | 主要环保建议 |
| --- | --- | --- |
| 选址基本合理 | 项目性质符合国家和深圳市的相关法规及产业政策。 | 本项目运营期环保措施建议见第11章节，主要建议为： ①工艺废水经处理后，纳入市政管网和城市污水处理厂； ②工艺废气和锅炉废气集中收集后，引入生产办公支持区楼顶排放于60米高处排放，并将污染物排放口设计为隐蔽体，并朝向开阔地带； ③采取环境风险防范措施。 ④厂区绿化率达到50%以上。 |
|  | 选址符合深圳市的总体规划，以及深圳市的环境功能分区。 |  |
|  | 所在区域的大气特征污染物具有较大的环境容量；废水纳入城市污水处理厂。 |  |
|  | 水污染物排污方位与防护距离较合理；大气污染的排污方位和防护距离基本合理。 |  |
|  | 所排大气污染物在达到60米高空排放的条件下，易于扩散和稀释。 |  |

# 14 环境影响评价总结论

创维半导体（深圳）有限公司是新建企业，选址在深圳市南山区高新技术产业园区高新南四道北，该公司将从事生产6英寸、0.5~0.8μm功率半导体晶片。

创维半导体公司的选址符合深圳市总体规划，生产项目符合国家和深圳市的产业政策。

创维半导体公司在生产运营中主要的环境因素是排放720吨/日含氟、含酸碱的生产废水，排放含酸碱、含有机物、含硅烷、磷烷等废气，排放酸碱和有机废液等危险废物，由于使用多种和大量的危险化学品，因此也存在着环境风险。

创维半导体公司选址地周围环境敏感点较多，该区域是深圳市高科技研发机构和高等教育院校密集区，这是本项目选址的制约因素。

虽然创维半导体（深圳）有限公司的项目建设对自然环境和社会环境在一定范围内产生一定程度的不利影响，但在落实了本报告提出的各项环保对策和建议前提下，其环境影响将得以消除和缓解。项目的建设需要投入一定的环境保护资金，项目建成运营后，在采取环保治理措施的情况下，可以降低或减少项目建设对环境的不良影响，使其影响程度达到环境可接受的水平，因此，从环境保护角度分析，本项目选址基本合理。